附件1

危险性较大的分部分项工程范围

一、基坑工程

（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程（包含车站基坑开挖、顶管井开挖、管线迁改沟槽开挖、竖井开挖）。

（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程（包含管线迁改沟槽开挖、地连墙沟槽开挖、管线探查开挖）。

二、模板工程及支撑体系

（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/㎡及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

（三）承重支撑体系：木支撑和用于钢结构安装等满堂支撑体系。

三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。

（二）采用起重机械进行安装的工程（包含盾构机安装、盾构密闭始发/接收钢套筒安装、搅拌站安装、泥水分离系统安装、检修库屋架安装、预制梁安装、架桥机安装、钢构棚安装、大型机电设备安装）。

（三）起重机械安装和拆卸工程（包含龙门吊、塔吊、大型履带吊、挂篮施工吊架、人货两用施工升降机）。

（四）人货两用施工升降机的使用。

四、脚手架工程

（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。

（二）附着式升降脚手架工程。

（三）悬挑式脚手架工程。

（四）高处作业吊篮。

（五）卸料平台、操作平台工程。

（六）异型脚手架工程。

五、拆除工程

可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

六、暗挖工程

采用矿山法（包含竖井开挖、斜井开挖、马头门开挖、CRD法开挖、台阶法开挖、多导洞施工扣拱开挖、大断面临时支护拆除、扩大段开挖、仰挖、俯挖、钻爆法开挖、冷冻法开挖）、盾构法（包含盾构始发、盾构到达、盾构开仓、盾构机吊装、盾构机平移、空推段、区间联络通道开口施工）、顶管法施工的隧道（包含过街通道顶管施工的始发/顶进/接收）、洞室工程。

七、其它

（一）建筑幕墙安装工程。

（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。

（三）人工挖孔桩工程。

（四）水下作业工程。

（五）装配式建筑混凝土预制构件吊装及安装工程。

（六）临时活动板房使用。

（七）含有有限空间作业的分部分项工程（如市政排水新老管线拆封碰接工程）。

（八）电力、燃气、自来水管线迁改。

（九）盾构法和暗挖法隧道临近或穿越既有铁路、地铁隧道、高速公路、江河湖海、密集建筑群、重要建筑物、文物、重要管线（中压及以上的燃气管道、高压输油管及大体量雨水箱涵、大直径污水管等）、有毒有害气体地层、高架桥等。

（十）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

附件2

超过一定规模的危险性较大的分部

分项工程范围

一、深基坑工程

开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程（包含车站基坑开挖、顶管井开挖、管线迁改沟槽开挖、竖井开挖）。

二、模板工程及支撑体系

（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/㎡及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。

三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

（二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。

四、脚手架工程

（一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。

（二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。

（三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。

五、拆除工程

（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。

六、暗挖工程

采用矿山法（包含竖井开挖、斜井开挖、马头门开挖、CRD法开挖、台阶法开挖、多导洞施工扣拱开挖、大断面临时支护拆除、扩大段开挖、仰挖、俯挖、钻爆法开挖、冷冻法开挖）、盾构法（包含盾构始发、盾构到达、盾构开仓、盾构机吊装、盾构机平移、空推段、区间联络通道开口施工）、顶管法施工的隧道（包含过街通道顶管施工的始发/顶进/接收）、洞室工程。

七、其它

（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

（二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

（三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。

（四）水下作业工程。

（五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。

（六）盾构法和暗挖法隧道临近或穿越既有铁路、地铁隧道、高速公路、江河湖海、密集建筑群、重要建筑物、文物、重要管线（中压及以上的燃气管道、高压输油管及大体量雨水箱涵、大直径污水管等）、有毒有害气体地层、高架桥等。

（七）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

附件3

危险性较大的分部分项工程清单

| 工程名称 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 分部分项 工程名称 |  | 内 容 |  |  |  |  |  | 预计实施时间 |
| 基坑工程 |  | □ 开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程（包含车站基坑开挖、顶管井开挖、管线迁改沟槽开挖、竖井开挖）。 □ 开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程（包含管线迁改沟槽开挖、地连墙沟槽开挖、管线探查开挖）。 |  |  |  |  |  |  |
| 模板工程及支撑体系 |  | □ 各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程 。 □ 混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/㎡及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 □ 承重支撑系统：木支撑和用于钢结构安装等满堂支撑体系。 |  |  |  |  |  |  |
| 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | □ 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 □ 采用起重机械进行安装的工程（包含盾构机安装、盾构密闭始发/接收钢套筒安装、搅拌站安装、泥水分离系统安装、检修库屋架安装、预制梁安装、架桥机安装、钢构棚安装、大型机电设备安装）。 □ 起重机械安装和拆卸工程（包含龙门吊、塔吊、大型履带吊、挂篮施工吊架、人货两用施工升降机）。 □ 人货两用施工升降机的使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 脚手架工程 |  | □ 搭设高度在24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 □ 附着式升降脚手架工程。 □ 悬挑式脚手架工程。 □ 高处作业吊篮。 □ 卸料平台、操作平台工程。 □ 异型脚手架工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 拆除工程 |  | □ 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物的拆除工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 暗挖工程 |  | □ 采用矿山法（包含竖井开挖、斜井开挖、马头门开挖、CRD法开挖、台阶法开挖、多导洞施工扣拱开挖、大断面临时支护拆除、扩大段开挖、仰挖、俯挖、钻爆法开挖、冷冻法开挖）、盾构法（包含盾构始发、盾构到达、盾构开仓、盾构机吊装、盾构机平移、空推段、区间联络通道开口施工）、顶管法施工的隧道（包含过街通道顶管施工的始发/顶进/接收）、洞室工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  | □ 建筑幕墙安装工程。 □ 钢结构、网架和索膜结构安装工程。 □ 人工挖孔桩工程。 □ 水下作业工程。 □ 装配式建筑混凝土预制构件吊装及安装工程。 □ 临时活动板房使用。 □ 电力、燃气、自来水管线迁改。 □ 含有有限空间作业的分部分项工程（如市政排水新老管线拆封碰接工程）。 □ 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 □ 盾构法和暗挖法隧道临近或穿越既有铁路、地铁隧道、高速公路、江河湖海、密集建筑群、重要建筑物、文物、重要管线（中压及以上的燃气管道、高压输油管及大体量雨水箱涵、大直径污水管等）、有毒有害气体地层、高架桥等。 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见 项目负责人（签字） 建设单位（盖章） 年 月 日 |  |  | 勘察单位意见 项目负责人（签字） 勘察单位（盖章） 年 月 日 | 设计单位意见 项目负责人（签字） 设计单位（盖章） 年 月 日 |  | 施工单位意见 项目负责人（签字） 施工单位（盖章） 年 月 日 |  |  |
| 填写 说明 | 建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出本项目危大工程清单；应在以上栏目所列的相应危大工程范围的 “□”内打上“√”并填写预计实施时间；施工单位应根据本工程实际补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

超过一定规模的危险性较大的

分部分项工程清单

| 工程名称 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 分部分项 工程名称 |  | 内 容 |  |  |  |  |  | 预计实施时间 |
| 深基坑工程 |  | □ 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程（包含车站基坑开挖、顶管井开挖、管线迁改沟槽开挖、竖井开挖）。 |  |  |  |  |  |  |
| 模板工程及支撑体系 |  | □ 各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 □ 混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/㎡及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 □ 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系承受单点集中荷载7kN及以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | □ 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 □ 起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 脚手架工程 |  | □ 搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。 □ 提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 □ 分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 拆除工程 |  | □ 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 □ 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 暗挖工程 |  | □ 采用矿山法（包含竖井开挖、斜井开挖、马头门开挖、CRD法开挖、台阶法开挖、多导洞施工扣拱开挖、大断面临时支护拆除、扩大段开挖、仰挖、俯挖、钻爆法开挖、冷冻法开挖）、盾构法（包含盾构始发、盾构到达、盾构开仓、盾构机吊装、盾构机平移、空推段、区间联络通道开口施工）、顶管法施工的隧道（包含过街通道顶管施工的始发/顶进/接收）、洞室工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  | □ 施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 □ 跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 □ 开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。 □ 水下作业工程。 □ 重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 □ 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 □ 盾构法和暗挖法隧道临近或穿越既有铁路、地铁隧道、高速公路、江河湖海、密集建筑群、重要建筑物、文物、重要管线（中压及以上的燃气管道、高压输油管及大体量雨水箱涵、大直径污水管等）、有毒有害气体地层、高架桥等。 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见 项目负责人（签字） 建设单位（盖章） 年 月 日 |  |  | 勘察单位意见 项目负责人（签字） 勘察单位（盖章） 年 月 日 | 设计单位意见 项目负责人（签字） 设计单位（盖章） 年 月 日 |  | 施工单位意见 项目负责人（签字） 施工单位（盖章） 年 月 日 |  |  |
| 填写 说明 | 建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出本项目危大工程清单；应在以上栏目所列的相应危大工程范围的 “□”内打上“√”并填写预计实施时间；施工单位应根据本工程实际补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

专项施工方案专家论证报告

| 工程名称 |  |  |  | 方案名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项施工方案简述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证意 见 | 论证结论： □通过 □修改后通过 □不通过 建议修改意见： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 论证 专家 签字 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |  | 专业 |  | 签字 |

注：专家论证意见应明确方案是否通过，存在的缺陷和处理建议，实施过程中需要注意的事项等，可另行附页。

附件6

广西壮族自治区超过一定规模危险性较大

分部分项工程专家库申请推荐表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 照 片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化程度 |  |  |  |  | 毕业院校 |  |  |  |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |  |  |  |  |
| 职 称 |  |  |  |  | 职称专业 |  |  |  | 颁证时间 |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  | 从事专业 |  |  |  |  |
| 申报 专业 类别 | □深基坑工程 □模板工程及支撑体系 □起重吊装及起重机械安装拆卸工程 □脚手架工程 □拆除工程 □暗挖工程 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位推荐意见 |  | 单位负责人签字： 年 月 日 （公章） 推荐人姓名： 电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

危险性较大的分部分项工程相关违法违规行为认定标准

| 《规定》 主要条款 | 违法违规行为 | 认定条件 |  | 认定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三十二条 施工单位未按照本规定编制并审核危大工程专项施工方案的，依照《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚，并暂扣安全生产许可证30日；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款。 | 未按照本规定编制并审核危大工程专项施工方案 | 条件1 | 危大工程已开始施工 | 一、同时满足条件1和条件2，并满足条件3至条件7的一项或多项，认定为：施工总承包单位违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十二条“施工单位未按照本规定编制并审核危大工程专项施工方案”。 |
|  |  | 条件2 | 专项施工方案由施工总承包单位组织编制 |  |
|  |  | 条件3 | 施工总承包单位无法提供专项施工方案 |  |
|  |  | 条件4 | 施工总承包单位提供了专项施工方案，但专项施工方案无编制人员签字 |  |
|  |  | 条件5 | 施工总承包单位提供了专项施工方案，但专项施工方案无施工总承包单位技术负责人审核签字确认 |  |
|  |  | 条件6 | 施工总承包单位提供了专项施工方案，但专项施工方案未加盖施工总承包单位公章 |  |
|  |  | 条件7 | 提供的专项施工方案主要内容违反本细则第十三条要求，有严重缺项 |  |
|  |  | 条件8 | 危大工程实行专业分包，专项施工方案由专业分包单位组织编制 | 二、同时满足条件1和条件8，并满足条件9至条件15的一项或多项，认定为：施工总承包单位或专业分包单位违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十二条“施工单位未按照本规定编制并审核危大工程专项施工方案”。 |
|  |  | 条件9 | 施工总承包单位和专业分包单位均无法提供专项施工方案 |  |
|  |  | 条件10 | 施工总承包单位或专业分包单位提供了专项施工方案，但专项施工方案无编制人员签字 |  |
|  |  | 条件11 | 施工总承包单位或专业分包单位提供了专项施工方案，但专项施工方案无专业分包单位技术负责人审核签字确认 |  |
|  |  | 条件12 | 施工总承包单位或专业分包单位提供了专项施工方案，但专项施工方案无施工总承包单位技术负责人审核签字确认 |  |
|  |  | 条件13 | 施工总承包单位或专业分包单位提供了专项施工方案，但专项施工方案未加盖专业分包单位公章 |  |
|  |  | 条件14 | 施工总承包单位或专业分包单位提供了专项施工方案，但专项施工方案未加盖施工总承包单位公章 |  |
|  |  | 条件15 | 提供的专项施工方案主要内容违反本细则第十三条要求，有严重缺项 |  |
| 第三十四条 施工单位有下列行为之一的，责令限期改正，处1万元以上3万元以下的罚款，并暂扣安全生产许可证30日；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款： （一）未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的； （二）未根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改，或者未按照本规定重新组织专家论证的； （三）未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的。 | 未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证 | 条件1 | 超过一定规模的危大工程已开始施工 | 满足条件1，并满足条件2至条件7的一项或多项，认定为：施工单位违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条“施工单位未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证”。 |
|  |  | 条件2 | 施工单位无法提供《危险性较大的分部分项工程专家论证报告》、专家论证会会议签到表等相关资料 |  |
|  |  | 条件3 | 施工单位提供了《危险性较大的分部分项工程专家论证报告》、专家论证会会议签到表等相关资料，但参加论证的专家未从专家库中选取 |  |
|  |  | 条件4 | 施工单位提供了《危险性较大的分部分项工程专家论证报告》、专家论证会会议签到表等相关资料，但符合专业要求的专家人数少于5人 |  |
|  |  | 条件5 | 施工单位提供了《危险性较大的分部分项工程专家论证报告》、专家论证会会议签到表等相关资料，但存在与各参建单位有利害关系的专家参加专家论证会的现象，违反本细则第十八条要求的 |  |
|  |  | 条件6 | 施工单位提供了《危险性较大的分部分项工程专家论证报告》、专家论证会会议签到表等相关资料，但专家未参加专家论证会即在论证报告上签字 |  |
|  |  | 条件7 | 施工单位提供了《危险性较大的分部分项工程专家论证报告》、专家论证会会议签到表等相关资料，但专家由他人代签字 |  |
|  | 未根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改 | 条件1 | 超过一定规模的危大工程已开始施工 | 同时满足条件1和条件2，并满足条件3至条件4的一项，认定为：施工单位违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条“施工单位未根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改”。 |
|  |  | 条件2 | 专项施工方案的论证结论为“修改后通过” |  |
|  |  | 条件3 | 施工单位未根据论证报告对专项施工方案进行修改完善 |  |
|  |  | 条件4 | 施工单位根据论证报告对专项施工方案进行修改完善，但未重新履行本细则第二十条第三款程序 |  |
|  | 未按照本规定重新组织专家论证 | 条件1 | 超过一定规模的危大工程已开始施工 | 同时满足条件1和条件2，并满足条件3至条件4的一项，认定为：施工单位违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条“施工单位未按照本规定重新组织专家论证”。 |
|  |  | 条件2 | 专项施工方案的论证结论为“不通过” |  |
|  |  | 条件3 | 施工单位未根据论证报告对专项施工方案进行修改完善 |  |
|  |  | 条件4 | 施工单位根据论证报告对专项施工方案进行修改完善，但未重新组织专家论证或重新组织专家论证仍未通过的。 |  |
|  | 未严格按照专项施工方案组织施工 | 条件1 | 危大工程已开始施工 | 同时满足条件1和条件2，并满足条件3至条件7的一项或多项，认定为：施工单位违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条“施工单位未严格按照专项施工方案组织施工”。 |
|  |  | 条件2 | 施工单位未按照已通过论证的专项施工方案组织危大工程施工 |  |
|  |  | 条件3 | 主要施工方法、工艺流程、技术参数不符合专项施工方案要求 |  |
|  |  | 条件4 | 主要施工机具、设备不符合专项施工方案要求 |  |
|  |  | 条件5 | 主要材料规格、型号等主要参数不符合专项施工方案要求 |  |
|  |  | 条件6 | 项目负责人或项目技术负责人与专项施工方案不一致， 且未按规定变更 |  |
|  |  | 条件7 | 存在不符合专项施工方案要求并增加安全风险的其他情形 |  |
|  | 擅自修改专项施工方案 | 条件1 | 危大工程已开始施工（擅自修改内容的部分） | 同时满足条件1至条件3，认定为：施工单位违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条“施工单位擅自修改专项施工方案”。 |
|  |  | 条件2 | 施工单位对经过审核批准的危大工程专项施工方案、或已通过论证的超过一定规模的危大工程专项施工方案进行擅自修改 |  |
|  |  | 条件3 | 专项施工方案擅自修改的内容，存在以下一项或多项：（1）主要施工方法、工艺流程、技术参数；（2）主要施工机具、设备；（3）主要材料规格、型号等主要参数；（4）项目负责人或项目技术负责人， 且未按规定变更；（5）其他擅自修改并增加安全风险的内容 |  |
| 第三十六条 监理单位有下列行为之一的，依照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款： （一）总监理工程师未按照本规定审查危大工程专项施工方案的； （二）发现施工单位未按照专项施工方案实施，未要求其整改或者停工的； （三）施工单位拒不整改或者不停止施工时，未向建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门报告的。 | 总监理工程师未按照本规定审查危大工程专项施工方案 | 条件1 | 危大工程已开始施工 | 满足条件1，并满足条件2至条件6的一项或多项，认定为：监理单位违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十六条“总监理工程师未按照本规定审查危大工程专项施工方案”。 |
|  |  | 条件2 | 专项施工方案的论证结论为“通过”，专项施工方案已由施工单位技术负责人审核签字确认、加盖单位公章，但无专业监理工程师审查签字确认 |  |
|  |  | 条件3 | 专项施工方案的论证结论为“通过”，专项施工方案已由施工单位技术负责人审核签字确认、加盖单位公章，但无总监理工程师审查签字确认 |  |
|  |  | 条件4 | 专项施工方案的论证结论为“通过”，专项施工方案已由施工单位技术负责人审核签字确认、加盖单位公章，但未加盖总监理工程师执业印章 |  |
|  |  | 条件5 | 专项施工方案的论证结论为“修改后通过”，施工单位已根据论证报告对专项施工方案进行修改完善，且施工单位技术负责人已审核签字确认、加盖单位公章后，专业监理工程师和总监理工程师未审查签字确认，或专业监理工程师和总监理工程师已审查签字确认但未加盖总监理工程师执业印章 |  |
|  |  | 条件6 | 专项施工方案的论证结论为“不通过”，施工单位已根据论证报告对专项施工方案进行重新编制，且施工单位技术负责人已审核签字确认、加盖单位公章后，专业监理工程师和总监理工程师未审查签字确认，或专业监理工程师和总监理工程师已审查签字确认但未加盖总监理工程师执业印章 |  |
|  | 发现施工单位未按照专项施工方案实施，未要求其整改 | 条件1 | 施工单位未按照已经过审核批准的专项施工方案组织危大工程施工；或未按照已通过专家论证的专项施工方案组织超过一定规模的危大工程施工，但无法按照本认定标准认定为施工单位“未严格按照专项施工方案组织施工” | 同时满足条件1和条件2，认定为：监理单位违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十六条“监理单位发现施工单位未按照专项施工方案实施，未要求其整改”。 |
|  |  | 条件2 | 监理单位发现，但未发出工作联系单或监理通知等书面指令要求 |  |
|  | 发现施工单位未按照专项施工方案实施，未要求其停工的 | 条件1 | 按照本认定标准，认定为施工单位“未严格按照专项施工方案组织施工”（情节严重情形） | 满足条件1，并满足条件2和条件3的一项，认定为：监理单位违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十六条“监理单位发现施工单位未按照专项施工方案实施，未要求其停工”。 |
|  |  | 条件2 | 监理单位发现，但未发出工程暂停令等书面指令要求 |  |
|  |  | 条件3 | 监理单位发现，且发出工程暂停令等书面指令要求，但未书面报告建设单位 |  |
|  | 施工单位拒不整改时，未向建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门报告 | 条件1 | 施工单位未按照已经过审核批准的专项施工方案组织危大工程施工；或未按照已通过专家论证的专项施工方案组织超过一定规模的危大工程施工，但无法按照本认定标准认定为施工单位“未严格按照专项施工方案组织施工” | 同时满足条件1至条件4，认定为：监理单位违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十六条“施工单位拒不整改时，监理单位未向建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门报告”。 |
|  |  | 条件2 | 监理单位发现，并发出工作联系单或监理通知等书面指令要求 |  |
|  |  | 条件3 | 施工单位接收到书面指令要求，但拒绝采取整改措施 |  |
|  |  | 条件4 | 监理单位未向建设单位和工程所在地区住房城乡建设主管部门发出监理报告等书面报告 |  |
|  | 施工单位拒不停止施工时，未向建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门报告 | 条件1 | 按照本认定标准，认定为施工单位“未严格按照专项施工方案组织施工”（情节严重情形） | 同时满足条件1至条件4，认定为：监理单位违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十六条“施工单位拒不停止施工时，监理单位未向建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门报告”。 |
|  |  | 条件2 | 监理单位发现，并发出工程暂停令等书面指令要求 |  |
|  |  | 条件3 | 施工单位接收到书面指令要求，但拒绝暂停施工 |  |
|  |  | 条件4 | 监理单位未向建设单位和工程所在地区住房城乡建设主管部门发出监理报告等书面报告 |  |
| 第三十七条 监理单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款： （一）未按照本规定编制监理实施细则的； （二）未对危大工程施工实施专项巡视检查的； （三）未按照本规定参与组织危大工程验收的； （四）未按照本规定建立危大工程安全管理档案的。 | 未按照本规定编制监理实施细则 | 条件1 | 危大工程已开始施工 | 满足条件1，并满足条件2至条件4的一项或多项，认定为：监理单位违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条“监理单位未按照本规定编制监理实施细则”。 |
|  |  | 条件2 | 监理单位未对应危大工程专项施工方案编制监理实施细则 |  |
|  |  | 条件3 | 监理实施细则的编审程序和签字人不符合相关规定 |  |
|  |  | 条件4 | 监理实施细则与工程项目实际情况严重不符 |  |
|  | 未对危大工程施工实施专项巡视检查 | 条件1 | 危大工程已开始施工 | 满足条件1，并满足条件2至条件4的一项或多项，认定为：监理单位违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条“监理单位未对危大工程施工实施专项巡视检查”。 |
|  |  | 条件2 | 监理单位未对危大工程施工实施专项巡视检查，并填写专项巡视检查记录 |  |
|  |  | 条件3 | 专项巡视检查频率不符合监理实施细则或严重不符合相关标准 |  |
|  |  | 条件4 | 专项巡视检查记录无巡视人员签字 |  |
|  | 未按照本规定参与组织危大工程验收 | 条件1 | 危大工程已开始施工 | 同时满足条件1和条件2，并满足条件3至条件6的一项或多项，认定为：监理单位违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条“监理单位未按照本规定参与组织危大工程验收”。 |
|  |  | 条件2 | 危大工程按照规定需要验收 |  |
|  |  | 条件3 | 施工单位组织相关人员进行验收，监理单位未参与组织 |  |
|  |  | 条件4 | 施工单位未组织相关人员进行验收，监理单位未督促施工单位组织 |  |
|  |  | 条件5 | 参与验收的施工、监理人员不符合本细则第三十条要求 |  |
|  |  | 条件6 | 验收合格的，施工单位项目技术负责人签字确认后，总监理工程师未签字确认 |  |
|  | 未按照本规定建立危大工程安全管理档案 | 条件1 | 监理单位无法按照本细则第三十四条要求，提供齐全的危大工程安全管理档案 | 满足条件1或条件2的一项，认定为：监理单位违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条“监理单位未按照本规定建立危大工程安全管理档案”。 |
|  |  | 条件2 | 危大工程安全管理档案未单独建档 |  |
| 除以上情形外，施工、监理单位其他严重违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的行为，或已造成事故隐患，严重影响工程安全生产条件的，可认定其未执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的要求，并给予相应处罚。 |  |  |  |  |