广西壮族自治区建筑基坑工程管理办法

第一章　总　则

第一条　为加强建筑基坑工程的管理，确保建筑基坑及其周边环境、设施的安全，防止事故发生，根据相关法律法规和技术标准，结合广西壮族自治区实际，制定本办法。

第二条　本办法适用于广西壮族自治区行政区域内建筑基坑工程的建设、勘察、设计、施工、监理、监测和检测等相关参建单位的活动。

第三条　本办法所称基坑工程，是指开挖深度超过3m（含3m）或者开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或者影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

本办法所称深基坑工程，是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑工程。

第二章　建设单位的责任和义务

第四条　建设单位对基坑工程的质量和安全负有首要责任。建设单位进行基坑工程发包时，应当选择具有相应资质的勘察、设计、施工、监理、监测和检测单位。建设单位应当按要求办理施工许可手续，严禁未办理施工许可手续擅自施工。

基坑工程由建设单位实行专业发包的，建设单位应当督促基坑施工单位与后期主体结构施工的总承包单位办理基坑工程移交手续。基坑施工单位应当书面告知总承包单位相关使用注意事项。

第五条　建设单位应当对基坑开挖区边线外至少2倍开挖深度范围内的建（构）筑物、道路、地面及地下管线等状况进行调查，并及时向勘察、设计、施工、监理和监测单位提供调查资料和位置图。建设单位对所提供资料的真实性、完整性负责。

第六条　建设单位在深基坑工程施工前应组织勘察、设计、施工、监理、监测等单位进行深基坑施工安全风险分析，并邀请工程施工可能影响到的建筑物、市政设施、公用设施、供电设施、通信设施等产权单位或者管理单位参加，向有关单位介绍设计要求、施工方案、施工过程中可能产生的影响及安全风险分析结果，征询上述单位的意见，及时解决相关问题并形成文件。

在基坑开挖前，或者支护结构开始施工前，建设单位应当在征得基坑影响范围内建（构）筑物、道路的业主同意后，委托有资质的检测机构，对相关建（构）筑物、道路进行裂缝检测（或者位移观测）。检测结果应当形成检测报告，并由业主在检测报告上签名确认。

第七条　建设单位应当委托具有相应资质的第三方监测机构对基坑工程、周边环境进行监测。监测内容应当满足设计文件及相关技术标准要求。当监测数据达到报警值时，建设单位应当组织设计、施工、监理等单位分析原因，并邀请专家进行风险评估，需要采取应急措施的，应当立即组织落实并书面报告当地住房城乡建设主管部门。

第八条　建设单位应当建立基坑工程勘察、设计、施工、监理、监测等单位联系人制度。建设单位应当组织基坑工程勘察、设计单位，按照相关规定向基坑工程施工、监理、监测等单位进行专项技术交底，并按照相关规定组织基坑开挖条件验收。

第九条　基坑支护结构施工完成后，建设单位应当组织基坑勘察、设计、施工、监理等相关单位进行基坑工程质量验收，验收必须以确保支护结构安全和周边环境安全为前提条件，未经验收合格不得进入下一道工序。

第十条　深基坑支护结构质量检测结果不能满足设计或者相关技术标准要求的，建设单位应当立即组织施工单位及设计单位制定加固处理方案，在对方案进行咨询论证、审查、批准之后督促实施。在深基坑支护结构加固措施实施完成前，不得进行基坑内的施工作业。

第十一条　建设单位应当负责落实应急预案所需资金，并督促施工单位对相关人员进行业务培训和实施救援演练。

第十二条　在施工过程中发现实际情况与勘察报告不符或者出现异常情况时，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等单位共同研究解决，必要时应当补充勘察和修改设计。

第十三条　因基坑工程施工造成既有建（构）筑物损坏的，建设单位应当牵头组织相关单位采取有效措施，确保人员安全，并委托具有相关资质的第三方检测机构对受损建（构）筑物进行结构安全性鉴定，及时排除安全隐患。

因基坑工程施工造成既有建（构）筑物、地下管线损坏的，建设单位应当与相关产权单位协商解决。

第十四条　建设单位应当按计划督促施工单位组织地下结构工程的施工，凡超过设计允许暴露时间且未进行地下结构工程施工的基坑，应当组织基坑的设计、施工等相关单位对基坑工程的安全性进行重新评估，并将评估报告和整改措施报送当地住房城乡建设主管部门。

第三章　勘察、设计单位的责任和义务

- 第十五条　勘察、设计单位应当对基坑工程的勘察、设计质量负责。禁止出具虚假勘察报告和基坑工程设计文件。

- 勘察、设计单位或者个人不得向有关单位提供未履行签字、盖章等手续的基坑工程勘察、设计文件用于方案论证和指导施工。

- 第十六条　勘察、设计单位应当在基础底板混凝土浇筑等关键节点施工时以及基坑开挖过程中出现较大质量安全风险征兆时，按照相关规定及合同约定，及时委派有关人员到施工现场提供技术服务。

第十七条　勘察单位在进行建筑地基勘察时，应当同时开展对需要支护的基坑水文地质、周边环境条件及岩土工程勘察，查清基坑工程设计和施工必须知悉的情况。

- 第十八条　基坑工程设计文件应当包括支护结构、土方开挖、地下水控制、周边环境和管线保护、监测技术要求、基坑允许暴露时间及安全验算等内容。设计图纸、设计说明文件应当加盖注册土木工程师（岩土）执业资格印章。

第十九条　基坑工程设计单位应当依据勘察成果文件进行设计，不得随意变更岩土工程勘察成果相关指标数据，并应当充分考虑基坑施工时对毗邻既有建（构）筑物、地下管线、设施可能造成的影响。基坑工程设计单位对于施工现场不按照设计文件进行施工的行为，应当立即纠正并以书面形式向建设单位报告。

- 第二十条　基坑工程采用基坑支护结构（含锚杆）的，锚入深度不得超出工程项目的规划红线范围。紧邻铁道、公路、城市道路等承受高动荷载侧压力的深基坑，应当优先采用内支撑支护体系。

第四章　施工单位的责任和义务

第二十一条　施工总承包单位应当对基坑工程的施工质量和安全负总责，分包单位应当接受总承包单位施工现场的质量和安全管理，按照分包合同的约定对总承包单位负责。

第二十二条　施工单位在基坑施工前，应当按照规定编制专项施工方案，经监理单位审核通过后报送建设单位，需要论证的按规定组织专家论证。

施工单位在编制深基坑工程专项施工方案时，应当结合工程地质条件、基坑周围环境、支护结构设计要求和施工工艺等提出安全技术措施和编制应急救援预案。

第二十三条　施工单位应当按照手续完备且论证通过的专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。不得使用未经审核、审定及未签字盖章的设计文件施工。

第二十四条　施工单位应当在实施基坑施工前3个工作日将施工许可证、基坑施工起止时间、基坑深度等信息在工地大门显著位置公示，并在危险区域设置安全警示标志。

第二十五条　施工单位应当提前3个工作日将基坑工程开工、基坑支护验收、地基验槽、基坑验收等工序信息填报至广西建设工程质量安全监督信息管理系统。

第二十六条　施工单位应当对深基坑工程及周围环境进行全过程监测，监测数据应当及时报送监理单位。

第二十七条　基坑工程验收合格后，施工单位应当在工地大门显著位置公示验收信息，公示时间不少于15天。

第二十八条　当发生基坑工程施工安全事故时，施工单位应当按有关规定及时向住房城乡建设主管部门报告，并采取有效措施及时处置，防止事态扩大。

第二十九条　鼓励施工单位采用信息化、数字化施工技术，运用远程监控及报警系统，加强对基坑工程的质量安全风险管控。

第五章　监理、检测、监测单位的责任和义务

第三十条　监理单位应当对基坑工程的施工进行全过程监理，根据相关技术标准、设计文件、施工组织设计、专项施工方案等资料，编写监理细则并组织实施。

第三十一条　监理单位应当审核施工、检测等单位的资质及相关技术资料，同时必须对基坑专项施工方案及应急预案进行审查，并严格采取旁站、巡视或者检查等形式督促施工单位建立并落实各项基坑管理制度。

第三十二条　检测单位应当按照相关法律法规及技术标准的规定进行检测，并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

第三十三条　监测单位应当根据相关技术标准、勘察报告、设计文件和专项施工方案等要求，制定监测方案。监测方案应当经监测单位技术负责人审查同意并报送建设、设计、监理等单位。按规定需专家评审的，应当经专家评审通过后方可实施。

监测单位应当及时将经单位技术负责人审核后的监测分析情况向建设、设计、施工、监理等单位报送。监测单位对提供的监测数据真实性负责。

第六章　监督和信息管理

第三十四条　各级住房城乡建设主管部门应当按照规定，加强基坑开挖条件验收和施工关键环节的监督执法检查，也可通过政府购买技术服务方式聘请具有专业技术能力的单位或者个人参加检查。各级住房城乡建设主管部门应当对辖区内的基坑工程进行信息化管理，按照要求督促各参建单位上报相关信息，通过广西建设工程重大危险源信息管理系统发现问题时，应当对照项目现场情况责令有关单位限期整改。

第三十五条　各级住房城乡建设主管部门检查时发现建设单位有下列行为之一的，责令限期改正：

- （一）基坑支护结构未进行验收即进入下一道工序的。

- （二）基坑暴露时间超过设计允许时限，未重新评估的。

- 第三十六条　各级住房城乡建设主管部门检查时发现施工单位有下列行为之一的，责令限期改正：

- （一）未对基坑工程施工、验收信息进行公示或者公示时间、地点不符合本办法要求的。

- （二）未设置安全警示标志或者设置地点不符合本办法要求的。

- （三）未按要求上报相关信息的。

- （四）基坑支护结构实施加固的同时，基坑内部未停止施工的。

- 第三十七条　各级住房城乡建设主管部门检查时发现监理单位有下列行为之一的，责令限期改正：

- （一）基坑工程已开始施工但未编制监理细则的。

- （二）未提供监理单位巡视和旁站记录的。

第六章　附　则

第三十八条　本规定自发布之日起实施。原《自治区住房城乡建设厅关于加强建筑基坑施工管理的通知》（桂建质〔2018〕36号）即行废止。

第三十九条　本办法由自治区住房城乡建设厅负责解释。