附件2

高处作业吊篮安全专项整治检查表

| 工程名称 |  |  |  |  | 结构形式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  |  |  |  | 机位布置情况 |  |
| 总包单位 |  |  |  |  | 项目负责人（签字） |  |
| 分包使用单位 |  |  |  |  | 项目负责人（签字） |  |
| 租赁单位 |  |  |  |  | 项目负责人（签字） |  |
| 安拆单位 |  |  |  |  | 项目负责人（签字） |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 总监理工程师（签字） |  |
| 检查时间 |  |  |  |  | 发现问题整改期限 | 天 |
| 序号 | 检查项目 |  | 检 查 内 容 |  |  | 检查结果 |
| 1 | 管理行为检查 |  | 建设单位、施工总承包单位、监理单位、吊篮安拆单位和分包使用单位项目管理人员是否到位履职。 |  |  |  |
| 2 |  |  | 吊篮安拆单位是否具有相应的建筑业企业资质和安全生产许可证，并在资质许可范围内从事吊篮的安装、拆卸业务。 |  |  |  |
| 3 |  |  | 吊篮租赁单位与吊篮使用单位、吊篮安拆单位等相关生产主体之间是否签定安全管理协议，明确双方安全生产责任。 |  |  |  |
| 4 |  |  | 是否按规定编写和审批吊篮安装、拆卸专项施工方案、监理实施细则。 |  |  |  |
| 5 |  |  | 是否向作业人员提供安全防护用具，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。 |  |  |  |
| 6 |  |  | 工人是否经入场三级教育和岗前安全教育培训合格。 |  |  |  |
| 7 |  |  | 是否将吊篮作为垂直运输设备运送物料。 |  |  |  |
| 8 |  |  | 吊篮是否超载运行或篮内作业人员超过2人。 |  |  |  |
| 9 | 管理行为检查 |  | 吊篮正常工作时，人员是否不从地面进入吊篮内。 |  |  |  |
| 10 |  |  | 高处作业吊篮安装拆卸工是否具有相应的特种作业人员资格证书。 |  |  |  |
| 11 |  |  | 吊篮作业人员下班后是否将吊篮停留在半空中。 |  |  |  |
| 12 |  |  | 当吊篮施工遇到雨、雪、大雾、风沙及5级以上大风等恶劣天气时，是否停止作业并将吊篮平台平稳停放在地面。 |  |  |  |
| 13 |  |  | 在吊篮内进行电焊作业时，是否将电焊机放置在吊篮内，且电焊缆线与吊篮接触、电焊钳搭挂在吊篮上。 |  |  |  |
| 14 |  |  | 在吊篮内进行电焊作业时，是否对吊篮设备、钢丝绳、电缆采取保护措施。 |  |  |  |
| 15 |  |  | 进行喷涂作业或使用腐蚀性液体进行清洗作业时，是否对吊篮的提升机、安全锁、电气控制柜采取防污染保护措施。 |  |  |  |
| 16 |  |  | 吊篮使用前是否经过施工、安装、监理、使用等单位验收，并经空载运行试验合格。 |  |  |  |
| 17 |  |  | 经维修后的吊篮是否重新进行检查验收合格后使用。 |  |  |  |
| 18 |  |  | 吊篮验收合格后，是否在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。 |  |  |  |
| 19 |  |  | 吊篮使用人员是否在每天开工前和每次换班前进行检查并记录。 |  |  |  |
| 20 |  |  | 使用期间，使用单位是否每月组织专业技术人员对吊篮进行检查并记录。 |  |  |  |
| 21 |  |  | 是否按使用说明书的规定对吊篮进行保养、维修。 |  |  |  |
| 22 | 安拆安全检查 |  | 吊篮产品合格证、检测报告和使用说明书是否齐全有效。 |  |  |  |
| 23 |  |  | 吊篮产品标牌和商标是否固定在起升机构或平台上明显且不易碰坏的位置。 |  |  |  |
| 24 |  |  | 吊篮用的提升机、安全锁是否有独立标牌，并应标明产品名称、型号、技术参数、出厂编号、出厂日期、标定期和制造单位。 |  |  |  |
| 25 |  |  | 与吊篮产品配套的钢丝绳、索具、电缆、安全绳、连接件和紧固件、上限位和下限位装置等是否符合现行相关国家标准。 |  |  |  |
| 26 |  |  | 吊篮所用的构配件是否配套完好且是同一厂家的产品。 |  |  |  |
| 27 |  |  | 悬挂机构横梁安装的水平度差是否大于横梁长度的4%，是否前低后高。 |  |  |  |
| 28 |  |  | 悬挂机构前支架是否支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物边缘。 |  |  |  |
| 29 |  |  | 安装作业前，是否划定安全区域、设置安全警示标识并排除作业障碍。 |  |  |  |
| 30 |  |  | 配重件是否稳定可靠地安放在配重架上、有防止随意移动的措施且重量符合设计要求。 |  |  |  |
| 31 |  |  | 在10m范围内有高压输电线路的，是否按标准和专项施工方案采取有效的隔离措施。 |  |  |  |
| 32 |  |  | 作业人员是否按正确配戴安全帽、安全带等防护用具。 |  |  |  |
| 33 |  |  | 工人是否严格按标准、规章制度、安全技术交底和操作规程作业。 |  |  |  |
| 34 |  |  | 拆除前，是否将吊篮平台下落至地面，并将钢丝绳从提升机、安全锁中退出且切断总电源。 |  |  |  |
| 35 |  |  | 拆除支承悬挂机构时，是否对作业人员和设备采取有效的安全措施。 |  |  |  |
| 36 |  |  | 拆卸分解后的吊篮构配件、零散物品是否采取防止坠落的措施。 |  |  |  |
| 37 |  |  | 现场是否严格按吊篮安装、拆卸专项施工方案实施。 |  |  |  |
| 38 | 使用安全检查 |  | 悬挂机构 | 悬挂机构的连接销轴规格与安装孔是否相符且用锁定销可靠锁定。 |  |  |
| 39 |  |  |  | 悬挂机构是否稳定且前支架的受力点平整、结构强度满足要求。 |  |  |
| 40 |  |  |  | 在配重悬挂支架外伸距离最大，起升机构极限工作载荷工况时，稳定力矩是否大于或等于3倍的倾覆力矩；是否配重铁足量稳妥安放、锚固点结构强度满足要求。 |  |  |
| 41 |  |  | 吊篮平台 | 吊篮平台组装（平台尺寸、护栏和踢脚板高度等）是否符合产品说明书要求。 |  |  |
| 42 |  |  |  | 吊篮平台是否明显变形、严重锈蚀及大量附着物。 |  |  |
| 43 |  |  |  | 连接螺栓是否遗漏、不加装垫圈、不拧紧。 |  |  |
| 44 |  |  |  | 提升机和安全锁与吊篮平台是否采用专用高强度螺栓连接。 |  |  |
| 45 |  |  |  | 销轴端部是否安装开口销或轴端挡板等止推装置。 |  |  |
| 46 |  |  |  | 吊篮做升降运动时，工作平台两端高差是否超过150mm。 |  |  |
| 47 |  |  | 操控系统 | 供电系统是否符合施工现场临时用电安全技术规范要求。 |  |  |
| 48 |  |  |  | 电气控制柜各种安全保护装置是否齐全、可靠且控制器件灵敏可靠。 |  |  |
| 49 |  |  |  | 电缆是否破损裸露且不能收放自如。 |  |  |
| 50 |  | 使用安全检查 | 安全装置 | 吊篮是否设置专用的挂设安全带的安全绳、安全锁扣，且将安全绳独立固定在建筑物可靠位置、将安全锁扣挂置在独立设置的安全绳上。 |  |  |
| 51 |  |  |  | 安全绳直径、锁绳器是否符合要求。 |  |  |
| 52 |  |  |  | 安全锁是否定期维护检查、灵敏可靠且在标定有效期内。 |  |  |
| 53 |  |  |  | 行程限位装置是否正确稳固，灵敏可靠。 |  |  |
| 54 |  |  |  | 超高限位器止挡是否安装在距顶端80cm处固定。 |  |  |
| 55 |  |  | 钢丝绳 | 工作钢丝绳与安全钢丝绳及索具的规格型号是否符合产品说明书要求。 |  |  |
| 56 |  |  |  | 工作钢丝绳与安全钢丝绳是否安装在悬挂机构横梁前端同一悬挂点上。 |  |  |
| 57 |  |  |  | 钢丝绳是否断丝、断股、松股、硬弯、锈蚀且有油污和附着物。 |  |  |
| 58 |  |  |  | 钢丝绳的安装是否稳妥可靠。 |  |  |
| 59 |  |  | 防护 | 作业人员是否正确配戴安全帽、安全带等防护用具及工具袋。 |  |  |
| 60 |  |  |  | 使用吊篮作业时，是否排除影响吊篮正常运行的障碍且设置安全隔离区和警告标志。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |