附件1：

在建工程基本情况表

市        县                                                      （工程名称）

|  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 执业资格或职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审图机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 | m2 |  | 结构层数 |  |  |  |  | 建安造价 |  |  | 万元 |
| 结构型式 |  |  | 实际开工日期 |  |  |  |  | 形象进度 |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  | 施工许可证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督登记日期 |  |  |  | 施工许可证发放日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广西建筑业企业诚信库企业信息、项目管理人员情况（由检查人员填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 人员 | 姓 名 |  | 证 号 |  |  | 安全证号 |  |  |  |  | 培训记录 |
| 施工企业 分管领导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 （建造师） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 员 | 姓 名 |  | 证 号 |  | 人 员 |  | 姓 名 |  |  | 证 号 |  |
| 技术负责人 |  |  | 职称： |  | 质检员 |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  | 取样员 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总监 |  |  |  |  | 土建专业 监理工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 水电专业 监理工程师 |  |  |  |  | 见证员 |  |  |  |  |  |  |

注：执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号，技术负责人“证号”栏请填写职称；实际开工日期以“开工令”为准，或查看施工记录。

检查人员签字：                   项目经理及联系电话：                  检查日期：

附件2：                             工程实体质量抽查表（房屋建筑工程施工部分）

市          县(区)                （工程名称）

| 检查项目 |  | 检查情况 | 检查项目 |  | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工程资料 |  |  | 四、混凝土工程 |  |  |
| 1 | 原材料、构配件合格证明文件、复检报告、型式检验报告齐全 |  | 1 | 混凝土标养和同养试块齐全，养护环境、试块标记 |  |
| 2 | 混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全 |  | 2 | 混凝土的外观质量和尺寸偏差 |  |
| 3 | 混凝土施工记录 |  | 3 | 自拌混凝土原材料计量 |  |
| 4 | 现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录 |  | 4 | 模板支撑与方案相符，两层支撑，木支撑尾径≥80mm，剥皮处理 |  |
| 5 | 质量验收记录内容齐全，签字盖章完整 |  | 5 | 不同强度梁柱节点处理 |  |
| 二、地基基础 |  |  | 五、砌体工程 |  |  |
| 1 | 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验 |  | 1 | 现场搅拌砌筑砂浆原材料计量、使用时间 |  |
|  |  |  | 2 | 砌块质量 |  |
| 2 | 桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度 |  | 3 | 组砌方式、铺浆长度 |  |
|  |  |  | 4 | 灰缝厚度及砂浆饱满度 |  |
| 3 | 基坑开挖与监控 |  | 5 | 预制承重构件安装位置、搁置长度 |  |
| 三、钢筋工程 |  |  | 6 | 飘窗锚固 |  |
| 1 | 受力钢筋和吊筋位置、保护层厚度、钢筋锚固 |  | 六、公共设施 |  |  |
|  |  |  | 1 | 楼梯扶手、栏杆等公共设施的安装 |  |
| 2 | 箍筋间距、弯钩角度和平直段长度 |  | 七、抗震设防构造 |  |  |
| 3 | 拉结钢筋、钢丝网数量、位置、长度 |  | 1 | 混凝土构造柱、芯柱的位置、数量、尺寸 |  |
| 4 | 钢筋尺寸 |  | 2 | 圈梁设置 |  |
| 5 | 主筋连接 |  | 3 | 水平联系梁设置 |  |

项目经理签字：                                      检查人员签字：                                        检查日期：

附件3：                                施工单位履职抽查表

市          县(区)                                                         （工程名称）

| 检查内容 |  |  | 检查情况 | 检查内容 |  |  | 检查情况 | 检查内容 |  | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目管理人员履职情况 | 项目部 人员组成 | 公司审批 |  | 2. | 专家论证 | 专家论证审查 |  | 6通病防治 | 住宅工程质量常见问题专项治理方案 |  |
|  |  | 相符性 |  |  |  | 书面审查意见 |  |  |  |  |
|  |  | 现场公布 |  |  | 现场标准 规范配备 | 验收规范 |  |  | 方案执行情况 |  |
|  |  | 变更手续 |  |  |  | 施工工艺 |  |  |  |  |
|  | 公司管理 / 检查人员授权文件 |  |  |  |  | 标准图集 |  |  | 样板制作情况 |  |
|  | 项目经理 | 执业资格证 |  | 3.教育与交底 | 三级教育记录 |  |  | 7重大危险源 | 治理措施 |  |
|  |  | B证及继续教育 |  |  | 三级教育内容 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在场情况 |  |  | 日常安全教育记录 |  |  |  | 验收制度 |  |
|  |  | 履职情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质检员 | 岗位证 |  |  | 安全技术交底 |  |  |  | 检查、整改记录 |  |
|  |  | 在场情况 |  |  | 施工技术交底 |  |  |  |  |  |
|  |  | 履职情况 |  | 4.检查与验收 | 检查制度 |  |  | 8授权和承诺书 | 签署授权书 |  |
|  | 专职安全员 | 配备数量 |  |  | 公司季检记录 |  |  |  |  |  |
|  |  | C证及继续教育 |  |  | 分公司月检记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签署承诺书 |  |
|  |  | 在场情况 |  |  | 项目部周检记录 |  |  |  |  |  |
|  |  | 履职情况 |  |  | 质检员日巡检记录 |  |  |  |  |  |
|  | 见证取样员 | 岗位证/履职情况 |  |  | 安全员日巡检记录 |  |  | 9消防安全 | 活动板房 |  |
|  | 材料员 | 岗位证/履职情况 |  |  | 检查记录内容完整性 |  |  |  |  |  |
| 2.项目管理资料 | 设计文件 | 审图报告 |  |  | 整改完成记录 |  |  |  | 消防器具配备 |  |
|  |  | 图纸会审 |  |  | 整改与记录相符性 |  |  |  | 消防安全检查记录 |  |
|  |  | 设计交底及变更 |  |  | 公司和分公司检查通报文件 |  |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计 | 针对性 |  |  | 验收佐证（录像、照片） |  |  | 10应急救援 | 应急救援预案 |  |
|  |  | 审批手续 |  | 5. 特种人员 | 特种作业人员汇总表 |  |  |  |  |  |
|  | 专项方案 | 齐全性 |  |  | 持证上岗 |  |  |  |  |  |
|  |  | 审批手续 |  |  |  |  |  |  | 应急救援演练 |  |
|  |  | 针对性 |  |  | 证件与作业人员相符性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场符合性 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目经理签字：                 联系电话：               检查人员签字：                                       检查日期：

附件4：

监理单位履职抽查表

市        县（区）                                                        （工程名称）

| 检查内容 |  |  |  | 检查情况 | 检查内容 |  |  | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目管理人员资料 | 管理人员授权文件（签字范围） |  |  |  | 3. 检 查 与 验 收 | 施工单位项目部 管理人员复核记录 |  |  |
|  | 授权书及承诺书的签署文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目部人员组成 | 经公司审批 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 相符性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场公布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变更手续 |  |  |  | 分包单位资质审查 |  |  |
|  | 总监理工程师 | 执业资格证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在场情况 |  |  |  | 材料报验 |  |  |
|  |  | 履职情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师代表 | 执业资格证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 平行检验记录 |  |  |
|  |  | 授权文件 |  |  |  | 不合格材料处理记录 |  |  |
|  |  | 在场情况 |  |  |  | 主要施工设备、测量仪器进场报验 |  |  |
|  |  | 履职情况 |  |  |  | 质量事故报告及处理意见 |  |  |
|  | 监理员 | 专业配备 |  |  |  | 混凝土开盘鉴定记录 |  |  |
|  |  | 岗位证 |  |  |  | 高大模板检查验收记录 |  |  |
|  |  | 在场情况 |  |  |  | 分项工程质量验收记录 |  |  |
|  |  | 履职情况 |  |  |  | 分部（子分部）工程质量验收记录 |  |  |
|  | 见证取样员 | 岗位证 |  |  |  | 工序报验 |  |  |
|  |  | 履职情况 |  |  |  | 总监对施工单位的专项方案审批 |  |  |
| 2.项目部管理资料 | 监理委托合同（可为复印件） |  |  |  |  | 总监对施工单位的施工组织设计审批 |  |  |
|  | 监理规划 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理实施细则 |  |  |  |  | 监理通知 |  |  |
|  | 安全监理细则 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节能监理细则 |  |  |  |  | 监理通知回复与回复的相符性 |  |  |
|  | 旁站方案 |  |  |  |  | 巡视检查记录 | 旁站记录 |  |
|  | 试块抽样方案 |  |  |  |  |  | 公司季检 |  |
|  | 监理月报（符合监理规范要求） |  |  |  |  |  | 分公司月检 |  |
|  | 周例会纪要 |  |  |  |  |  | 项目周检 |  |
|  | 图纸会审记录（应有总监签名） |  |  |  |  |  | 监理员日检(监理日记) |  |

总监理工程师签字：              联系电话：                 检查人员签字：                                   检查日期：

附件5：

建设工程安全防护（高处坠落专项）检查表

工程名称：

| 序号 | 检查主项 |  | 抽查情况 | 检查说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外脚手架 | 方案与审批程序 | 符合□ 不符合□ | 编制、审核、批准的程序 |
|  |  | 使用材质 | 使用钢管□ 使用竹架□ 安全网完好□ 安全网破损□ |  |
|  |  | 连墙件设置 | 拉 结： 符合□ 不符合□ 纵向间距： 符合□ 不符合□ 水平间距： 符合□ 不符合□ | 靠近主节点300mm |
|  |  | 立 杆 | 间距：符合□ 基本符合□ 不符合□ 接长：符合□ 基本符合□ 不符合□ | 对接和搭接 |
|  |  | 横杆设置 | 扫地杆： 符合□ 不符合□ 小横杆： 符合□ 不符合□ | 横向扫地杆在纵向扫地杆下且扣在立杆上 小横杆应靠近主节点 |
|  |  | 剪刀撑设置 | 跨度： 符合□ 不符合□ 连续设置□ 未联续设置□ | 剪刀撑的设置：不应小于4跨，且不应小于6m，夹角小于60度 |
|  |  | 脚手板铺设 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ | 首层、作业层需满铺 |
|  |  | 与主体间距 | 封闭：严密□ 不严密□ | 架体与主体超15cm即需封闭 |
|  |  | 悬挑架工字钢 | 锚固长度：符合□ 不符合□ 锚固方式：符合□ 不符合□ | 锚固长度：1:1.25 |
|  |  | 扣件安装 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ | 扭力矩为40～65N.m;搭接不少于3个，且开口应朝上或朝内,杆件端头伸出边缘大于100mm |
|  |  | 保护钢丝绳设置 | U卡扣： 符合□ 不符合□ 数量： 符合□ 不符合□ | U卡压板压受力端，且不少于3个 |
|  |  | 验收记录 | 验收记录：符合□ 不符合□ 无□ | 验收记录需施工、监理主要负责人签认 |
| 2 | 楼层临边、各施工洞口防护 | 使用材质 | 钢管□ 定型工具□ 木材□ 竹子□ 警戒带□ | 不能混搭 |
|  |  | 立杆间距 | 符合□ 不符合□ | 立杆间距不超2米 |
|  |  | 上、下栏杆设置 | 上杆高度： 符合□ 不足□ 下杆高度： 符合□ 不足□ | 下杆高度为0.5～0.6m；上杆高度为1.0～1.2m |
|  |  | 临边防护 | 符合□ 不符合□ | 不能与外架相连，应能承受任何方向1000N外力 |
|  |  | 洞口防护 | 水平洞口：符合□ 不符合□ 电梯井口：符合□ 不符合□ 电梯井内：硬质材料封闭□ 钢筋网封闭□ 安全网封闭□ | 盖板应能防止挪动移位，50～150cm的洞口须网格防护，大于150cm的洞口应设围栏和平网 设防护栏杆或固定栅门 每隔两层并最多隔10m设一道安全网 |
| 3 | 施工通道 | 安全通道 | 已设置，防护符合□ 已设置，但是不合理，防护不严□ 未设置□ | 作业人员进出主体及上楼层的通道 |
|  |  | 高空通道 | 和外架连接：未相连□ 相连□ 防护： 严密□ 不严密□ | 包括塔吊、物料平台和各种运料通道 |
| 4 | 物料平台 | 连接方式 | 和外架连接：未相连□ 相连□ | 落地式物料平台可与主体连接 |
|  |  | 临边防护 | 符合□ 不符合□ | 物料平台的临边防护 |
|  |  | 验收记录 | 符合□ 不符合□ 无□ | 验收记录需施工、监理主要负责人签认 |
| 5 | 物料提升机 | 防护 | 架体：符合□ 不符合□ | 地面应有防护围栏（高度≥1.8m）和防护棚（长度≥3m） |
|  |  | 停层平台 | 防护：符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 平台门、吊笼门 | 已经安装，且周边防护严密□ 已经安装，但周边防护不严□ 未安装□ | 平台门高度≥1.8m,宽度与吊笼门宽度差≤200mm,安装在平台外边缘处 |
|  | 施工升降机 | 防护 | 架体：符合□ 不符合□ | 地面应有防护围栏（高度≥1.8m）和防护棚（≥3m），建筑高度大于24m应设双层防护棚 |
|  |  | 层站 | 防护：符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 层门 | 已经安装，且周边防护严密□ 已经安装，但周边防护不严□ 未安装□ | 吊笼门与层站边缘水平距离≤50mm |
| 6 | 综合评价 |  |  | 主要为实体安全防护方面的内容 |

抽查人：                             抽查日期：

附件6：

模板支架安全专项检查表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 标准层高 |  | m |  |  |  |  |  | 高大模板 |  |  |  |  |  |
| 资料检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 专项 方案 |  | □ | 盖公司章 |  | □ |  | 总监理工程师签字 |  | □ | 高大模板工程经专家论证，有书面审查报告 |  | □ |
|  | 梁、板立杆单独计算 |  | □ | 单位技术负责人签字 |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按专家意见修改后重新报批 |  | □ |
| 交底 | 安全交底 |  |  |  |  | □ |  | 技术交底 |  |  |  | □ |  |
| 验收 | 模板验收 |  |  |  |  | □ |  | 拆模申请 |  |  |  | □ |  |
| 实体检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计立柱材质 □木 □钢管 其它： |  |  |  |  |  |  |  | 现场立柱材质 □木 □钢管 其它： |  |  |  |  |  |
| 立杆 间距 | 梁：方案设计 m × m 实测 m × m |  |  |  |  |  |  | 板：方案设计 m × m 实测 m × m |  |  |  |  |  |
| 立杆 支承 | 底部不垫砖及脆性材料 |  |  |  |  | □ |  | 钢管立杆采用对接， 木材立杆无接长使用 |  |  |  | □ |  |
|  | 楼面下最少一层支顶 |  |  |  |  | □ |  | 伸出长度：可调底座不大于300mm； |  |  |  | □ |  |
|  | 梁、板立杆分开设置 |  |  |  |  | □ |  | 可调顶托不大于200mm |  |  |  | □ |  |
| 水平 拉结 | 纵横两个方向设置扫地杆 |  |  |  |  | □ |  | 纵横两个方向设置封顶杆： |  |  |  | □ |  |
|  | 每步均设置纵横水平水平拉杆 |  |  |  |  | □ |  | 水平连接是否在同一截面 |  |  |  | □ |  |
| 剪刀 撑 | 支架设置竖直方向剪刀撑 |  |  |  |  | □ |  | 高于4.5m的支架设置水平方向剪刀撑 |  |  |  | □ |  |
|  | 扣件螺栓拧紧符合 |  |  |  |  | □ |  | 拆模设置警戒区 |  |  |  | □ |  |
| 荷载堆放 | 模板上荷载堆放均匀，未超过方案规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 其它问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价 | □好 □中 □差 |  |  |  | 检查人员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7：

质量治理两年行动情况专项督查暨监督机构履职督查表

注：1. 本表是检查监督机构的用表。

2.“检查情况”栏填写具体检查的资料、现场检查总体情况及证实的数据。

市县名（公章）：                 检查填报人：             签发人：

| 在建工程总数（项） |  |  |  | 已办理质量监督手续的的在建工程总数（项） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查情况 |  |  |
| 1 | 成立工程质量治理两年行动领导小组情况 |  |  |  |  |
| 2 | 制定工程质量治理两年行动具体实施方案情况 |  |  |  |  |
| 3 | 在建工程按程序办理施工图审查、质量安全报监、施工许可等建设手续情况 |  |  |  |  |
| 4 | 五方责任主体信息公示情况 |  |  |  |  |
| 5 | 签署授权书、承诺书 |  | 1.2015年新办理质量监督手续的在建工程 项，其中：已签署授权书、承诺书的工程 项。 2.2015年前办理质量监督手续的在建工程 项， 其中，已签授权书、承诺书的工程 项。 |  |  |
| 6 | 召开工程质量治理两年行动专题会议情况 |  |  |  |  |
| 7 | 推广“样板引路”制度情况 |  |  |  |  |
| 8 | 创建住宅工程质量常见问题专项治理示范工程情况 |  | 创建 个，召开观摩会 次 |  |  |
| 9 | 建立“重点监督工程名单”并进行重点跟踪检查 |  |  |  |  |
| 10 | 开展实体质量监督抽测的情况 |  |  |  |  |
| 11 | 落实《关于禁止使用不符合标准的烧结多孔砖的通知》（桂建质安监〔2014〕87号）的情况 |  | 1.□是□否发出要求在建工程开展自查自纠的文件。 2.2015年1月1日起，对辖区内使用圆形孔烧结多孔砖的工程发出整改通知 份。 |  |  |
| 12 | 开展实体质量常见问题治理的情况（现场检查该地区普遍存在的质量常见问题，治理效果） |  |  |  |  |
| 13 | 建立监督员业务记录情况 |  | □已建立 □未建立 |  |  |
| 14 | 开展监督员年度素质考评情况 |  | □已开展 □未开展 |  |  |
| 15 | 使用广西建设工程质量安全监督信息管理情况（信息化建设） |  | □已使用 □未使用 □使用其它信息系统 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |