附件

构成重大安全隐患的重大危险源一览表

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 重大危险源名称 | 管理现状描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百色学院澄碧湖校区二期扩建项目学生公寓 | 广西城建建设集团有限公司 | 广西城建咨询有限公司 | 高边坡 | 高约25m的高切坡无专项施工方案、无专家论证、无监测，已施工至主体5层。 |
| 2 | 桂林市慧佳·华府3#、6#楼 | 桂林三建股份有限公司 | 桂林森威建筑工程监理有限责任公司 | 模板支撑 | 屋面挑檐支模采用叠层搭设，利用外架做模板支撑体系。 |
| 3 | 贺州市智凌·中心城3#、4#楼及地下室 | 广西贺州市建兴建筑安装工程有限公司 | 广西梧州建设监理有限公司 | 人货两用施工电梯 | 未办理产权备案、使用登记，无限载标识，楼层通道运输平台与外架连接、安全门未关闭，吊笼检修口限位装置失效，安拆单位安全生产许可证过期，司机证件过期未年审。 |
|  |  |  |  | 模板支撑 | 顶层电梯井模板支架采用叠层搭设，屋面挑檐支模利用外架做模板支撑体系。 |
| 4 | 贺州市城市花园广场项目二期工程3#、4#楼 | 贺州市金诚建设工程有限公司 | 梧州市城乡规划设计院监理所 | 模板支撑 | 斜屋面支模采用叠层搭设，钢木混搭，屋面挑檐支模利用外架做模板支撑体系，用钢管横跨洞口做支模立杆基础。 |
|  |  |  |  | 塔式起重机 | 多塔作业无防碰撞施工方案，两台塔吊作业存在碰撞可能。 |
|  |  |  |  | 人货两用施工电梯 | 未经检测合格已使用，司机证件过期未年审。楼层通道运输平台与外架连接。 |
| 5 | 河池市金城江旭发农工贸公司综合楼 | 河池市市政工程公司 | 河池市建宇工程建设监理有限公司 | 高大模板 | 施工荷载超过15kN/m2的高大模板无方案就施工。 |
| 6 | 河池市碧桂园一期工程 | 广东电白二建集团有限公司 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 其他情形 | 塔式起重机作业跨越10KV高压线无防护措施。 |
| 7 | 柳州市恒大华府工程 | 江苏省建工集团有限公司 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 人货两用施工电梯 | 无证人员随意操作施工升降机。 |
| 8 | 来宾市巴黎国际商贸城 | 来宾市兴宾区第一建筑工程公司 | 杭州市华嵩工程造价咨询有限公司 | 临时活动板房 | 办公区活动板房不符合A级阻燃要求 |
| 9 | 来宾市万泰名城二期工程 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 南宁市建筑设计院 | 高大模板 | 超过8m的高大模板无专项方案就施工，且搭设不符合要求。 |
|  |  |  |  | 塔式起重机 | 未经验收合格即投入使用，停止作业时挂钩仍挂重物。 |
| 10 | 华泰国际工程7#、8#、9#、10#、11#楼 | 广西贵港建设集团有限公司 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 临时活动板房 | 4栋工人宿舍不符合A级阻燃要求。 |
| 11 | 金辉立体车库工程 | 梧州市第一建筑安装工程有限公司 | 广西梧州市城乡建设规划设计院监理有限公司 | 高大模板 | 4个筒体的高大模板架体高度约40m，支架水平剪刀撑、外连装置未按专项方案要求设置，作业层未满铺，未按要求设置防护层。 |
| 12 | 玉林市2013年直廉租房工程 | 玉林市建筑安装工程公司 | 玉林市同威建设工程监理有限公司 | 临时活动板房 | 2栋工人宿舍不符合A级阻燃要求。 |
| 13 | 北海市中等职业技术学校2#、3#男生宿舍楼工程 | 广西品盛建设工程有限公司 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 临时活动板房 | 工人宿舍及会议室活动板房均不符合A级阻燃要求。 |