附件

2016年下半年全区工程质量治理

两年行动违法违规典型案例

案例一：广西恒源建设集团有限公司施工的宁明县城中镇城西（泰和新城）片区项目4#楼工程，项目经理甘珊；建设单位宁明惠宁建设投资有限责任公司，项目负责人甘艳；监理单位广西桂标项目管理有限公司，项目总监沈曙晖。

（一）建筑市场主要违法违规事实

一是施工图审查意见未到住房城乡建设行政主管部门备案，违反《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令第13号）第三条的规定。二是施工单位未能提供大宗材料、设备采购、租赁合同及采购款、租赁款的支付凭证，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第七款的情形，涉嫌挂靠。三是未能提供CFG桩专业分包及劳务分包工程款支付凭证，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第三、四款的情形，涉嫌挂靠。

（二）质量方面主要违反标准事实

一是框架柱钢筋电渣压力焊未进行试焊，违反《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）第5.4.3条的规定。二是部分楼梯板厚为70mm（设计为100mm厚），违反设计图纸和《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.3.1条的规定。三是未能提供沉降观测记录（地基为复合地基），分别违反《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）第10.3.8条和《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2007）第3.0.1条的规定。

（三）安全方面主要违反标准事实

一是外脚手架未与施工层同步，连墙件设置数量不足，内立杆距建筑物距离大于150mm无防护，架体内未每隔10m防护，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011第6.3.7条、第6.4.1条、第6.4.2条、第7.3.13条、第9.0.11条的规定。二是物料提升机进料口防护门高度不足1.8m，进料口防护棚防护不严，内门缺失，配重、曳引机周围无防护，无视频连动装置，无开机操作棚，停层门部分缺失，层门均未关闭，吊笼顶部无防护，违反《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）第6.1.7条、第6.2条的规定。三是塔吊基础积水，基础砼试块强度不足（标准要求C35，实际抗压试块报告值为30MPa），违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.17.4条的规定。

案例二：广西横县附城建筑工程公司施工的横县校椅镇第三初级中学学生宿舍楼工程，项目经理黄珊；建设单位横县教育局，项目负责人黄智晓；广西桂标项目管理有限公司，项目总监蒙大中。

（一）建筑市场行为方面

一是该工程无施工图审查备案手续，违反《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令第13号）第三条的规定。二是开工前未依法取得建筑工程施工许可证，违反《中华人民共和国建筑法》第七条的规定。三是未能提供施工单位项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人的工资表，违反《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第五款的情形，涉嫌挂靠。四是所提供的施工单位材料、设备采购合同不齐全，部分合同由个人签订，未能提供材料、设备租赁合同，材料、设备采购款项支付上载明的付款单位与施工单位不一致，且提供不齐全，未能提供材料、设备租赁款支付凭证，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第七款的情形，涉嫌挂靠。

（二）质量方面主要违反标准事实

一是现场砂浆搅拌无计量设施，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第4.0.8条的规定。二是楼梯间屋面顶棚楼板有开裂漏水现象，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.2条的规定。三是部分过梁搁置长度不足，分别违反图纸设计要求和《砌体结构设计规范（GB50003-2011）第7.2.4条的规定。四是未能提供砼缺陷修补记录，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.2条的规定。五是施工洞口采用留槎，但未按规范要求留凸槎，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第5.2.4条的规定。

（三）安全方面主要违反标准事实

一是外脚手架横向扫地杆缺失，连墙件缺失较多，使用柔性拉结，作业层未满铺脚手板，安全网张挂不严，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（ JGJ130-2011）第6.2.4条、第6.3.2条、第6.4.1条、第6.4.2条、第6.4.6条、第7.3.13条、第9.0.12条的规定。二是钢筋加工场电气设备未接保护零线，外电线路与外架接触，配电箱内无系统接线图，分别违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第5.2.1条、第4.1.2条、8.3.1条的规定。三是电工证件未及时年审已过期，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第3.2.1条的规定。四是物料提升机未检测备案，已达报废年限（出厂日期：2011年2月），无视频连动装置，无开机操作棚，进料口防护门缺失，停层装置失效，楼层运输通道架体不牢固，分别违反《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）第6. 1.7条、第6.2条和《广西壮族自治区建筑起重机械安全使用管理规定》的第七条、第九条以及《关于加强施工现场物料提升机安全使用管理的通知》（桂建质〔2007〕28号）的有关规定。

案例三：广西金业建设工程有限公司施工的梧州市龙圩区大坡镇中心卫生院公租房工程，项目经理陈孙成；建设单位梧州市龙圩区大坡镇中心卫生院，项目负责人罗锦文；监理单位广西天柱建设管理有限公司，项目总监李海标。

（一）建筑市场主要违法违规事实

一是受检时未取得施工许可证、未办理质量安全监督手续，违反《中华人民共和国建筑法》第七条和《建设工程质量管理条例》第十三条。二是建设单位将桩基础施工发包给总包单位广西金业建设工程有限公司施工，该公司不具备地基基础施工资质，且未提供专业分包合同，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》第五条第二款的情形，涉嫌违法发包。三是施工单位不能提供材料、设备采购租赁合同及其相应支付凭证，又不能做出合理解释，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》第十一条第七款的情形，涉嫌挂靠。

（二）质量方面主要违反标准事实

一是部分砼构件存在蜂窝、麻面、夹渣、露筋等混凝土质量缺陷，部分柱子接头错位，楼面板底平整度差，未编制专项施工方案及时处理，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.2条的规定。二是部分梁柱箍筋未作135°弯钩，平直段长度不足10d，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-201）5第5.3.3条的规定。三是预埋墙体拉结筋间距及长度不符合设计及规范要求，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第8.2.3条的规定。四是未能提供主体工程混凝土标养试块报告，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第7.4.1条的规定。

（三）安全方面主要违反标准事实

一是施工现场无消防设施，违反《建筑工程施工现场消防安全技术规范》）GB50720-2011）第5.2.1和5.2.2的规定。二是脚手架与防护棚搭设不符合规范，横向水平杆接头未错开，剪刀撑搭设不规范，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.5.2、6.2.1和6.6.2的规定。三是配电箱从箱体侧面进线，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第8.1.15的规定。四是特殊工种架子工无操作证件，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十五条的规定。五是停层防护门安装不符合要求，物料提升机无出厂铭牌，日期与实体不符合，涉嫌使用报废套牌设备，无产权备案证明、检测报告，未经检测合格就投入使用，分别违反《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）第6.2.2条、《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条、《建设工程安全生产管理条例》第三十五条以及《广西壮族自治区建筑起重机械安全使用管理规定》（桂建质〔2015〕6号）第七条的有关规定。

案例四：茂名市茂南建安集团有限公司施工的梧州市福达华园B1#、B2#楼工程，项目经理李明志；建设单位梧州市福达包装材料有限公司，项目负责人邓兜旺；监理单位广西梧州天宇监理有限公司，项目总监郑特。

（一）建筑市场主要违法违规事实

施工单位不能提供材料、设备采购租赁合同及其相应支付凭证，又不能做出合理解释，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》第十一条第七款的情形，涉嫌挂靠。

（二）质量方面主要违反标准事实

一是砌体施工未能提供砂浆配合比报告，现场搅拌的砌筑砂浆无计量控制，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第4.0.8条的规定。二是局部砌体组砌方法不正确，存在通缝现象，内外墙多处多孔砖斗砌，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第5.1.11条的规定。三是施工洞口砌筑墙体留直槎未设置拉结筋，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第5.2.4条的规定；门过梁搁置长度不足，违反《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）第7.2.4条的规定。四是部分砼构件存在蜂窝、麻面、夹渣等混凝土质量缺陷，部分柱子接头错位，未编制专项施工方案及时处理，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.2条的规定。五是部分梁、柱、构造柱箍筋弯钩平直段长度不足10d，弯钩角度不足135°，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.3.3条的规定。六是未能提供主体工程混凝土标养试块报告，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第7.4.1条的规定。

（三）安全方面主要违反标准事实

一是特殊工种部分证件过期未检，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十五条的规定。二是落地式脚手架扫地杆、立杆、大横杆搭设不符合规范要求，悬挑架使用的型钢不符合要求，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第3.5.1、6.2.1、6.3.1、6.3.2、6.3.3、6.3.6条的规定。三是部分楼层临边、预留洞口、电梯井口防护搭设不符合要求，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）第3.1.1、3.1.2、3.1.3条的规定。四是支撑体系使用门型架和钢管混搭，连接材料不符合要求，违反《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）第3.1.1、3.1.2、6.1.2、6.1.9条的规定。五是爬梯与撑杆无固定、连接件与塔机固定处不能使用冲子代替螺栓、平衡臂栏杆没有用开口销防脱、没有安装电缆夹，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.17.4条的规定。六是物料提升机防护门安装、附着安装不符合要求，违反《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）第6.2.2、8.2.2条的规定。

案例五：广西鼎汇建设工程公司施工的钦州市消防应急储备仓库项目工程，项目经理唐剑涛；建设单位钦州市消防支队，项目负责人刘际伦；监理单位广西冠雅工程管理有限公司，项目总监唐朝辉。

（一）建筑市场主要违法违规事实

一是未办理施工许可手续即开工建设,违反《中华人民共和国建筑法》第七条的规定。二是施工单位未提供项目部人员合同、养老保险、工资发放表以及履职纪录，未能提供施工单位项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人的工资表，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第五款的情形，涉嫌挂靠。三是未提供施工单位的材料、设备的采购合同和租赁合同，未提供材料、设备采购款和租赁款项的支付凭证，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第七款的情形，涉嫌挂靠。四是项目经理、安全员不到位，无履职资料，日常未履职，无企业检查和项目检查记录，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.1.2、3.1.3、3.1.4、3.2.3、3.2.4条的规定。

（二）质量方面主要违反标准事实

一是工程的钢结构高强度大六角螺栓未提供复检报告，违反《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）第6.3.1条的规定。二是砖砌体墙体高、长超过规范规定，未按要求设置连系梁和构造柱，且构造柱处砖砌体直槎留置，未按马牙槎设置，拉结筋设置间距超出规范规定，砌体灰缝砂浆饱满度差，有瞎缝透光质量问题，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第5.1.11条的规定。三是现场砌筑砂浆搅拌，无称量设备，无配合比试验报告，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第4.0.8、3.0.1条的规定。四是工程基础为桩基，总桩数34根，仅有2根单桩竖向载荷检测报告，违反《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第9.5.2条的规定。五是箍筋弯钩平直段长度小于10d，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.3.3条的规定。

（三）安全方面主要违反标准事实

一是外架底层立杆局部违反规范采用搭接方式，剪刀撑底层固定点未固定在水平杆或立杆上，作业层未满铺脚手板，外架拉结点设置与方案不符，连墙杆仅与内立杆连接，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.2.4、6.3.2、6.4.1、6.4.2、6.4.6条的规定。二是楼层周边、预留洞口均无防护措施，主体与内排架距离超过15cm无防护，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）第3.1.1、3.2.1条的规定，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第7.3.13条的规定。三是施工用电未执行三级配电二级保护，开关箱无漏电保护器，接线混乱，电缆线随意拖地、违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第8.1.1、8.1.3、8.2.2条的规定。四是现场高压线与外架安全距离不足，无防护措施及警示标示，违反《施工现场临时用电安全技术规定》（JGJ46-2005）第4.1.2条的规定。五是钢筋加工区未设安全防护棚，工地现场未封闭围挡，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-91）第5.2.5条的规定。

案例六：广西浦厦建设工程公司施工的北海源隆大正A#宿舍楼工程，项目经理廖伯茂；建设单位北海市铁山港区营盘百龙珍珠场，项目负责人石珠成；监理单位广西建业中天工程咨询有限公司，项目总监陈辉莹。

（一）建筑市场主要违法违规事实

一是施工单位与建设单位未建立工程款收付关系，施工单位不能提供大宗建材、设备的支付凭证，且无合理解释，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第七款的情形，涉嫌挂靠。二是施工资料未与进度同步，缺失较多，与监理资料记录不相符，违反《建筑工程施工质量验收统标准》（GB50300-2001）第6.0.1条的规定。三是特种工人工种不足，架子工无上岗，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十五条的规定。

（二）质量方面主要违反标准事实

一是部分框架柱、构造柱偏位严重，未采取加固措施，箍筋平直段长度不足，部分楼梯间柱底部夹渣，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.3.3条的规定和《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.2条的规定。二是楼梯混凝土板厚度现场测量偏差大于误差允许范围，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第E.0.5条的规定。三是现场留置同条件养护试块无标识，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第C.0.1条的规定。

（三）安全方面主要违反标准事实

一是外架未高出作业层1.2m，作业层未满铺脚手板，与主体超150mm未封闭，拉结点不足,外架部分小横杆缺失,外架剪刀撑未到顶，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.6.2、6.6.3、7.3.12条的规定。二是塔吊未检测合格即投入使用，未提供任何设备管理资料，基础泡水，违反《建设工程安全生产管理条例》第三十五条和《广西壮族自治区建筑起重机械安全使用管理规定》第七条、第九条的规定。三是悬挑物料平台未按制定方案搭设，两段钢丝绳拉在同一个拉环上，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.13.3条第11项的规定。四是模板支架无专项方案，搭设方式混乱，可调顶托部分超过20cm，缺少封顶杆，违反《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）第6.1.9条的规定。五是施工临时用电箱内漏电保护器参数设置不规范，楼层开关箱未执行三项五线制，一个开关箱控制多台设备，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第8.1.3条和第8.1.6~8.1.9条的规定。六是现场消防器具、安全标识不全，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.2.2条、第3.2.3条第6的规定。

案例七：广东腾越建筑工程有限公司施工的鹿寨县碧桂园一期综合楼3号楼，项目经理夏开虎；建设单位鹿寨县碧桂园房地产开发有限公司，项目负责人王承武；监理单位广东国晟建设监理有限公司，项目总监姜永宏。

（一）建筑市场主要违法违规事实

一是总包单位将1#、4#楼模板工程劳务分包给个人，将1#、2#、3#、4#楼钢筋工程劳务分包给个人，将钢管脚手架工程分包给个人，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第九条第一款的情形，涉嫌违法分包。二是项目施工现场提供了钢筋、混凝土采购合同，未能提供钢筋、混凝土等大宗材料采购款项支付凭证，施工用的施工电梯、塔吊签订有租赁合同，但不能提供施工电梯、塔吊等设备租赁款项支付凭证，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第七款的情形，涉嫌挂靠。

（二）质量方面主要违反标准事实

一是部分箍筋弯折角度小于135°，平直段长度小于10d，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.3.3条的规定。二是抽查KL15箍筋间距，不符合设计间距100mm的要求，抽查KL4，纵向主筋施工不符合设计图纸要求，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.5.1条的规定。三是主次梁交接处两侧加密箍筋绑扎位置不符合设计图纸及规范要求，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.5.2条的规定。四是卫生间翻边高度局部实测值约140mm，违反《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.10.11条的规定。五是无桩基子分部、基础分部验收记录及桩基检测报告，违规施工至主体16层，2#楼施工已至16层但资料只记录至12层，与进度不同步，违反《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300-2013）第3.0.3、3.0.6条的规定。

（三）安全方面主要违反标准事实

一是外脚手架局部立杆悬空，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第8.2.3条的规定。二是外脚手架部分立杆支撑在土质边坡顶部而非坚实基础上，未采取有效的防护措施，局部有塌方现象，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第7.2.1条的规定。三是外脚手架安全网未落地搭设，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第9.0.12条的规定。四是局部外架及安全网未高出作业面1.2m，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第7.3.12条的规定。五是剪刀撑未按要求有效固定在立杆上且未连续搭投，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.6.2、6.6.3条的规定。六是钢管、扣件、安全网无检测报告，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第7.1.2条的规定。七是配电箱无回路标识，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第8.3.1条的规定。八是外架与模板支撑连结，违反《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）第6.3.6条的规定。九是模板支架主杆接长采用十字扣件接长，违反《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》（DB45/T618-2009）第5.1.4条的规定。十是部分顶托伸出长度达200mm以上，违反《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）第6.1.9条的规定。十一是上楼通道防护不严，洞口临边未采取有效的防护措施，楼层临边无防护，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.13.3条的规定。十二是部分材料堆放混乱且无标识牌，建筑垃圾未及时清理，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.2.3条的规定。十三是2#楼塔机基础积水，违反《建筑机械使用安全技术规范》（JGJ33-2012）第4.4.4条的规定。十四是塔机的附着拉杆布置角度不合理且未能提供非常规形式附着方案，违反《建筑机械使用安全技术规范》（JGJ33-2012）第4.4.16条的规定。十五是1#、2#施工升降机未办理联合验收及使用登记，设备已投入使用，违反《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规范》（JGJ215-2010）第4.3.4条的规定。

案例八：茂名建筑集团第一有限公司施工的河池市锦逸时代商住楼，项目经理蔡鹏飞；建设单位为河池市旭鑫房地产开发有限责任公司，项目负责人刘生恺；监理单位广西河池方正工程建设监理有限公司，项目总监宋耀忠。

（一）建筑市场主要违法违规事实

一是钢管内外架租赁合同由个人邱宗南与租赁公司签订，且邱宗南与总承包公司无劳动合同关系，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第七款的情形，涉嫌挂靠。二是项目施工现场查看发现项目经理在履职文件上的签名样式与本人签名样式不一致，质检员在履职材料上的签名样式与本人签名样式不一致，现场核实均非本人亲笔签名，认定项目经理和质检员不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第七条第三款的情形，涉嫌转包。

（二）质量方面主要违反标准事实

一是抽查框架柱KZ-5，柱箍筋未按设计要求全高加密（箍筋间距100mm），违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.5.1条的规定。二是部分框架柱根部主筋偏位严重（大于40mm），违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.5.2条的规定。三是部分柱筋接头错开距离小于规范要求，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.1.1条的规定。四是柱箍筋直径14mm、12mm的热轨圆（盘）钢与直径12mm、10mm的热轧带肋钢筋进行了代换，未经设计单位确认，违反《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）第5.1.3条的规定。五是楼梯存在蜂窝、麻面等外观质量缺陷，未提供缺陷修补方案及记录，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.1.2条的规定。六是未提供桂万钢直径为6.5mm、25mm、20mm等多组钢筋不同批次产品质量证明书及进场复验报告，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.2.1条的规定。

（三）安全方面主要违反标准事实

一是部分扫地杆离地面距离达650mm，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.3.2条的规定。二是内立杆距主体距离大于150mm无防护措施，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第7.3.13条的规定。三是部分剪刀撑未与立杆连接，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.6.2条的规定。四是楼梯两侧未采取有效的防护措施，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.13.3条的规定。五是模板支撑部分立杆顶托伸出长度大于20cm，违反《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）第6.1.9条的规定。六是立杆间距大于方案要求，实际搭设与方案不符，违反《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）第6.1.2条的规定。七是开关箱存在一闸多机现象，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第8.1.3条的规定。八是电箱没有线路标志图，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第8.3.1条的规定。九是塔机的起重量限制器和回转限位器失效，变幅小车防断绳装置失效，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.17.3条的规定。十是塔机的变幅小车主钢丝绳滑轮破损到报废标准未进行更换，违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第2.0.16条的规定。

案例九：广西人合安洲建设工程有限公司施工的田阳县锦鸿新天地广场一期静园10#楼项目，项目经理容传东；建设单位广西田阳壮美投资有限公司，项目负责人范先彪；监理单位广西鼎策工程顾问有限责任公司，项目总监罗志谦。

（一）建筑市场主要违法违规事实

一是施工单位未提供项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保、工资支付凭证等证明材料，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第五款的情形，涉嫌挂靠。二是材料、设备采购或租赁合同及相应支付凭证均由身份无法确定的自然人签订或支付，又不能做出合理解释，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》第十一条第七款的情形，涉嫌挂靠。

（二）质量方面主要违反标准事实

一是主体框架柱主筋焊接试验报告缺失，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.4.2条的规定。二是商品混凝土无进场验收记录，未提供商品混凝土出厂合格证，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第7.3.1条的规定。三是板负弯矩钢筋保护层严重超过允许误差范围，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第E.0.3条的规定。四是钢筋原材料进场无复验已使用，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.2.1条的规定。

（三）安全方面主要违反标准事实

一是外脚手架与主体施工未同步，作业层未满铺脚手板，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第7.3.13、9.0.11条的规定。二是脚手架连墙件数量严重不足，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.4.1条、第6.4.2条的规定。三是悬挑钢梁锚固环及吊环使用螺纹钢，部分悬挑钢梁锚固段不足1.25倍，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.10.4、6.10.5条的规定。四是模板支撑立杆间距过大，封顶杆及剪刀撑缺失，违反《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）第6.2.4的规定。五是悬挑物料平台预埋吊环使用螺纹钢，无限载标牌，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 （JGJ130-2011）第6.10.5条和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.13.3条的规定。六是施工用电设备无保护零线，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第3.16.3条的规定。七是施工电梯停层平台无防护门，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.17.3条的规定。八是塔吊主回路断错相保护装置拆除，变幅小车近端限位失效，指挥人员无证上岗，分别违反《塔式起重机安全规程》（GB 5144-2006）第8.3.1、6.3.2、11.1条的规定。

案例十：广东兆达建工集团有限公司施工的百色市三棋·龙景国际工程，项目经理梁启雄；建设单位广西壮丽投资有限公司，项目负责人谢琨能；监理单位广西建荣工程项目管理有限公司，项目总监宋凤坤。

（一）建筑市场主要违法违规事实

一是施工单位未提供项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保、工资支付凭证等证明材料，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第五款的情形，涉嫌挂靠。二是材料、设备采购或租赁合同及相应支付凭证均由身份无法确定的自然人签订或支付，又不能做出合理解释，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》第十一条第七款的情形，涉嫌挂靠。

（二）质量方面主要违反标准事实

一是缺地基与基础结构验收记录，违反《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第6.0.3条的规定。二是部分现浇板混凝土开裂未处理，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第8.1.2、8.2.1条的规定。三是局部砌体构造柱无马牙槎，钢筋搭接区箍筋未加密，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第8.2.3、5.5.1条的规定。四是板负弯矩钢筋保护层严重超过允许误差范围，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第E.0.3条的规定。五是钢筋原材料进场无复验已使用，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.2.1条的规定。

（三）安全方面主要违反标准事实

一是悬挑脚手架部分钢梁受力悬挑结构板上，部分锚固段长度不足1.25倍，未使用双锚固环，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.10.4、6.10.5条的规定。二是悬挑层首层竖向未封闭，未按照10m进行层间防护，架体与建筑物间隙超过15cm未封闭，架体内堆放管材等杂物，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.10.4、6.10.5条的规定。三是电梯井每四层设一道防护，超过10m，防护门高度不足，未落地，无档脚板，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.17.3条的规定。四是楼层预留孔洞防护不严，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.17.3条的规定。五是塔吊未设置单独开关箱，漏电保护器参数不符合要求，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第6.1.4、6.4.7条的规定。六是高层消防无消防设施，或者管径小于100mm，违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720—2011）第5.3.10条的规定。七是2台施工升降机未检测合格即投入使用，2台施工升降机防坠安全器超期未标定，2台施工升降机未每三个月至少进行一次坠落试验，分别违反《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 215-2010）第4.3、5.3.6条的规定。

案例十一：江西中盛建筑工程有限公司施工的来宾市残疾人康复中心项目，项目经理王得伟；建设单位来宾市残疾人联合会，项目负责人唐宏；监理企业广西双建工程咨询有限公司，项目总监徐广腾。

（一）建筑市场主要违法违规事实

一是未依法取得建筑工程施工许可证，不符合基本建设程序，违反《中华人民共和国建筑法》第七条的规定。二是2016年9月7日上午检查时项目部监督备案管理人员均未到岗，不履职，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第七条第三款的情形，涉嫌转包。

案例十二：广西贺州联盛建筑工程有限公司施工的贺州市路灯监控系统设备用房建设项目，项目经理邱居旺；建设单位贺州市市政管理局，项目负责人李远升；监理单位广西桂新监理咨询有限责任公司，项目总监胡循平。

（一）建筑市场主要违法违规事实

一是工程款支付凭证上载明的单位与施工合同的单位不一致，又不能进行合理解释并提供材料证明，符合《认定查处办法》第十一条第六款的情形，涉嫌挂靠。二是施工单位不能提供购买主要建筑材料的合同和支付凭证，符合《认定查处办法》第十一条第七款的情形，涉嫌挂靠。

（二）质量方面主要违反标准事实

一是缺混凝土施工记录和检验批原始记录，违反《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第3.0.3、3.0.6条的规定。二是楼梯混凝土孔洞缺陷未处理，混凝土局部蜂窝麻面已处理，未见处理方案及处理过程资料料，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.1.2条的规定。三是五层楼梯板钢筋保护层偏厚（上下层钢筋压在一起），违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第E.0.5条的规定。四是二层板钢筋混凝土保护层厚度偏大，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第E.0.5条的规定。

（三）安全方面主要违反标准事实

一是三级教育填写内容不完整，缺责任人签字和教育时间等，安全技术交底针对性不强，交底人罗宇无任职文件，交底对象（班组）、不明确，项目部周检记录检查人只有施工员一人，安全员日巡查记录填写内容简单，日常安全教育记录无教育时间，无公司检查通报文件，无整改验收佐证，缺特种作业人员汇总表，应急救援演练无方案和记录，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.1.2、3.1.3、3.1.4、3.2.3条的规定，二是脚手架连墙件设置间距过大，外架内立杆与结构之间间距大于150mm未进行防护，剪刀撑未及时设置，用方木代替横向水平杆使用，外架内无兜网，密目网破损防护不严，外架塔设未与主体施工进度同步，作业层未满铺脚手板，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.4.1、6.4.2、6.6.2、6.6.3、7.3.12条的规定。三是模板专项方案为木支撑系统，现场实际为承插式盘扣钢管支撑系统，纵横向水平杆缺失，无剪刀撑，违反《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）第8.0.4条的规定。四是施工用电未采用TN-S接零保护系统及三级配电两级保护配电，无重复接地保护线，电箱及接线端子无标识、无接线图，作业层圆盘锯无开关箱，传动部位防护罩缺失，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第8.1.1、8.1.3、8.1.11条的规定。五是施工现场灭火器配置数量不足，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.2.3条的规定。六是物料提升机无视频联动装置，产品铭牌上的产品编号与资料提供的合格证不一致，开关箱设置不符合规范要求，楼层停靠装置失效，未设置司机室操作棚，底部防护围栏不符合规范要求，钢丝绳绳卡不符合规范要求，无缆风绳安装方案，违反《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）第6.1.7条、第6.2条和《广西壮族自治区建筑起重机械安全使用管理规定》的第七条、第九条以及《关于加强施工现场物料提升机安全使用管理的通知》（桂建质〔2007〕28号）的有关规定。

案例十三：广西五鸿建设集团有限公司施工的联发·乾景欣悦一期10#、16#，三期5#、25#、27#及一期三期10#地下室项目；项目经理黄亮；建设单位联发集团桂林联盛置业有限公司，项目负责人邹伟；监理单位合诚工程咨询股份有限公司，项目总监余勇。

（一）建筑市场主要违法违规事实

一是施工单位不能提供购买主要建筑材料的支付凭证，又不能进行合理解释并提供材料证明，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第七款的情形，涉嫌挂靠。二是施工单位不能提供项目主要管理人员的社保关系，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第五款的情形，涉嫌挂靠。三是施工单位将脚手架、模板内架支撑等专业工程分包给个人杨 武，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第九条第一款的情形，涉嫌违法分包。

（二）质量方面主要违反标准事实

一是模板支撑立杆间距设计1000mm，现场实量1200mm，违反《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）第8.0.4条的规定。二是现场砂浆搅拌无计量设施，违反《砌体结构工程施工质量（GB50203-2011）第4.0.8条的规定。三是楼板水管压槽深达45mm，负筋保护层厚度超过设计要求；违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第E.0.5条的规定。

（三）安全方面主要违反标准事实

一是三级教育公司、项目部、班组教育时间为同一天、学时不足，无公司、分公司检查通报文件，安全员日巡检记录不齐全，日常安全教育记录少，检查制度未加盖公章，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.1.2、3.1.3、3.1.4、3.2.3、3.2.4条的规定。二是外架内立杆与结构之间间距大于150mm无防护，局部剪刀撑未及时设置，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.6.2、6.6.3条的规定。三是首层、作业层及中间防护层脚手板铺设不连续，开口型脚手架端部无横向斜撑，架体随意开口通行且无防护棚，架体内杂物未及时清理，局部剪刀撑未及时设置，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 （JGJ130-2011）第6.2.4、6.6.2、6.6.3条的规定。四是钢管支架立杆底未设置垫板，扫地杆一向缺失，纵横向水平杆步距大于方案要求，缺封顶杆和剪刀撑，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.3.1、6.3.2条的规定。五是部分电箱箱门缺重复接地保护或无箱门，重复接地点数少，部分电箱内电器参数不正确，电箱内多路配电无标识，接线凌乱、电源线未分色，一个开关箱控制多台施工机具，部分开关箱和施工机具无重复接地保护，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第8.1.6~8.1.9条和第8.1.3条的规定。六是楼层和楼梯临边、楼层预留洞口等无安全防护，井架平台两侧防护不严，电梯井洞口防护不严，移动卸料平台通道未满铺板及两侧防护不到位，物料提升机停层通道未满铺板及两侧防护不到位。分别违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）第3.1.1、3.2.1条和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.3.3条的规定。七是施工现场灭火器配置数量不足，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.2.3、3.2.4条的规定。