附件

构成重大安全隐患的重大危险源一览表

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 重大危险源名称 | 管理现状描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁明县新浩•城市花园26#、27#楼 | 广东诺厦建设集团有限公司 | 广西南宁宏翔工程建设监理有限责任公司 | 临时活动板房 | 工人宿舍未达到A级燃烧性能等级。 |
|  |  |  |  | 其他（塔吊） | 回转平台爬梯与电缆线相刮碰。 |
| 2 | 崇左市人民医院内科综合楼及崇左市全科医生临床培养基地 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 人货两用施工电梯 | 附着装置未按方案要求安装。 |
|  |  |  |  | 其他（塔吊） | 部分标准节连接螺母未拧紧，附墙框及附墙杆非原厂生产，无附着安装方案及计算书，电缆大部分绝缘体破损。 |
| 3 | 崇左碧桂园一期总承包工程（7#、8#楼） | 广东腾越建筑工程有限公司 | 广西隆欣建设监理有限公司 | 人货两用施工电梯 | 未经检测合格已使用。 |
| 4 | 上林县城关中学教学楼 | 中进建设集团有限公司 | 南宁鑫之诺建设监理有限公司 | 临时活动板房 | 工人宿舍未达到A级燃烧性能等级。 |
| 5 | 上林县金色港湾居住小区 | 云南中润建筑工程集团有限公司 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 临时活动板房 | 办公室、工人宿舍未达到A级燃烧性能等级。 |
|  |  |  |  | 人货两用施工电梯 | 吊笼电气安全开关和机械锁止装置失效。 |
| 6 | 横县贵源城市新都 | 江西威乐建设集团有限公司 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 悬挑脚手架 | 搭设高度22.8m未进行专家论证。 |
|  |  |  |  | 其他（塔吊） | 未经检测合格已使用。 |
| 7 | 梧州高级中学3#教学楼、1#学生宿舍楼 | 广东强雄建设集团有限公司 | 广西梧州建设监理工程有限公司 | 其他（塔吊） | 驾驶室下横梁与回转连接处用钢筋代替销轴。 |
| 8 | 贵港市港城棚户区改造项目第一安置区工程10#、11#楼 | 广西贵港建设集团有限公司 | 广西桂宝工程监理咨询有限公司 | 其他（塔吊） | 销轴未按要求放开口销；绑扎力矩限位板导致力矩限位失效，驾驶室无塔机起重特性牌；重轻档限位装置未安装；电气柜用防雨罩包裹，驾驶室未配备灭火器。 |
| 9 | 贵港中强•普罗旺斯四期C区工程 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 广西桂宝工程监理咨询有限公司 | 深基坑 | 5.5m深基坑无变形监测。 |
| 10 | 博白县三和•幸福里3#楼 | 广西大厦建筑工程公司 | 广西世銮建设工程监理有限公司 | 其他（塔吊） | 无重轻档限位开关。 |
| 11 | 玉林高中新校区多功能体育馆工程 | 广西腾达建设集团有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 其他（塔吊） | 自升作业平台挂杆无销轴，部分销轴未放开口销。 |
| 12 | 北海市新源·金域蓝湾二期3#、4#楼及地下室工程 | 湖南省第三工程有限公司 | 广西品源工程管理有限公司 | 深基坑 | 5.7~10.8m深的基坑无监测方案、验收资料，专家论证会提出的意见无整改回复资料。 |
| 13 | 防城港阳光海岸四期“椰风树影”一组团18#、19#楼 | 龙光工程建设有限公司 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | 悬挑脚手架 | 局部工字钢锚固端长度、斜拉钢丝绳设置数量与方案要求不符。 |
| 14 | 防城港市理工职业学校项目一期工程（汽车实训楼、机电实训楼、单身教工宿舍、1#学生宿舍、2#学生宿舍、运动场看台） | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 高切坡 | 项目东面护坡未规范处置，现场高切坡(30m)挡土墙未按方案要求施工，部分临边堆载过多。 |
| 15 | 浦北县张黄糖厂棚户区改造限价住房工程（二期） | 广西宏广建设有限公司 | 广西天柱建设管理有限公司 | 其他（外电防护） | 现场10kv高压线与外架安全距离不足，无防护措施及警示标示。 |
| 16 | 浦北县第四中学建设项目（女生宿舍） | 广西荣华建设工程有限公司 | 广西中正金诺建设工程管理项目有限公司 | 高大模板 | 17.4m高的高支模方案未按专家论证意见完善和补充，无作业人员保护措施。 |
| 17 | 钦州恒大绿洲26-27#楼及32-33#楼(含地下室） | 中联世纪建设集团有限公司 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 深基坑 | 局部边坡（6~7m）未按方案要求采取加固措施，未按专家论证意见完善和补充，无验收、监测资料。 |
| 18 | 柳州市鱼峰区络维厂区厂房工程5#车间 | 柳州市建科建筑工程有限公司 | 广西共创建设项目管理有限责任公司 | 高大模板 | 模板支撑高度达到11.75m，现场无专项施工方案，未验收。 |
| 19 | 柳东新区阳光丽景二期4#楼 | 广西桂兴建筑工程有限责任公司 | 广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司 | 高大模板 | 无高大模板专项施工方案（模板支撑高度达到9.7m）。 |
|  |  |  |  | 人货两用施工电梯 | 4#楼施工升降机在未完成安装方案审批、未办理安装告知的情况下，已进行设备安装，安装高度约16.5m。 |
| 20 | 鹿寨碧桂园一期 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 广东国晟建设监理有限公司 | 人货两用施工电梯 | 4#楼施工升降机在安装方案审批、安装告知办理等手续未完善的情况下，已进行设备安装；1#、2#施工升降机未办理联合验收及使用登记，已将设备投入使用。 |
| 21 | 宜州龙降苑1#2#楼 | 都安瑶族自治县宏华建设公司 | 南宁鑫之诺建设监理有限责任公司/广西新厦工程咨询有限公司 | 其他（塔吊） | 底部第1~4标准节未按厂家说明书要求采用加强型标准节(采用普通型)，且无厂家计算论证。 |
| 22 | 柳州市锦绣龙城二区 | 柳州市建筑工程集团有限责任公司 | 广西宏基工程监理有限公司 | 其他（塔吊） | 7#楼塔吊未办理产权备案登记，未进行安装告知及办理使用登记，第5、6节标准节主弦杆4个角的连接螺栓有3个角的连接螺栓松动，力矩限制器、变幅限位器失效，回转限位器、起重量限制器缺失；7#楼塔吊与2#楼塔吊群塔作业未制定防碰撞方案。 |
| 23 | 南丹县经济适用房B区住房工程 | 广西荣旺建筑工程有限公司 | 广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司 | 其他（塔吊） | 附着杆件长度超过说明书的建议长度，无方案且野蛮施工，随意搭焊，部分杆件变形。 |
| 24 | 来宾市公安局城区警务警察支队业务技术用房主楼 | 广西华南建设集团有限公司 | 柳州大地工程监理有限责任公司 | 其他（塔吊） | 附着超长、拉杆锈蚀破坏严重，锚固点使用焊接，基础采用C30等级砼，吊钩起升高度限位、回转限位失效，指挥人员无证上岗。 |
| 25 | 百色市三棋·龙景国际 | 广东兆达建工集团有限公司 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 人货两用施工电梯 | 共计2台未经检测合格已投入使用，2台防坠安全器超期未标定。 |
| 26 | 田阳县锦鸿新天地广一期静园10#楼 | 广西人合安洲建设工程有限公司 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | 人货两用施工电梯 | 笼顶紧急出口电气安全装置失效，吊笼内无紧急出口爬梯。 |
|  |  |  |  | 其他（塔吊） | 主回路断错相保护装置被拆除，变幅小车近端限位失效，附墙杆未使用铰接（加垫焊接），指挥人员无证上岗。 |
| 27 | 德保县盛象名都一期工程 | 广西富华建设工程有限公司 | 广西天柱建设管理有限公司 | 人货两用施工电梯 | 4#楼施工升降机轨道顶端安全节未安装。 |
| 28 | 德保县恒远·一品江山项目一期工程 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 广西广安监理有限公司 | 其他（塔吊） | 4#、6#楼塔式起重机起重量限制器未接线。 |
| 29 | 灵川县八里街九年一贯制学校（体育馆） | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 桂林森盛建筑工程监理有限责任公司 | 高大模板 | 外墙斜板高大模板（12m高、外挑2m）未经论证。 |
| 30 | 全州县2015公租房73#楼 | 全州县第三建筑工程公司 | 广西隆欣建设监理有限公司 | 高切坡 | 高切坡长30m，高6m左右，与建筑物距离较近（2~3m），无任何防护措施。 |
| 31 | 灌阳县数字电影综合楼 | 灌阳县第二建筑公司 | 广西高质建设监理有限公司 | 高大模板 | 9.6m的高支模未按程序进行作业，先施工后组织专家论证。 |