附件1

通报批评的检测机构名单（网上检查）

| 序号 | 检测机构 | 存在问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 河池市建科工程质量检测有限公司 | 1.混凝土抗压报告（2017-09246\9220\9180\9164）、混凝土抗折报告（2017-162~164）、钢筋焊接报告（2017-2555~2560）、多孔砖报告（2017-0030）等数据采集时间与报告检测日期不一致；2.水泥报告（2017-0081\082\144\147\150\157\158\152）无3天抗折曲线，钢筋焊接报告（2017-1266）无结论，钢筋焊接报告（2017-2550）无检测数据；3.三个一组砂浆试块报告（2017-1481）仅有一个试块的检测数据和曲线；4.多孔砖报告（2017-0080）无抗压数据及曲线；5.机制砂报告（2017-0138）无亚甲蓝试验结果；6.电线报告（178AMA28-1700137）一组样品为多个子单位工程的抽检样品，不符合规范要求，电线报告（178AMA28-1700122）样品类型未注明电线的截面尺寸；7.玻璃报告（178AMA27-1700030）：（1）浮法玻璃（6mm）厚，遮阳系数检测结果为0.729，可见光透射比为47.2%，数值严重偏低；（2）玻璃厚度无单位；（3）检测依据错误；（4）报告未下结论；玻璃报告（178AMA27-1700021）检测结果为“-40℃”，不满足规范要求；8.门窗报告（178AMA29-1700076）无检测数据；9.保温砂浆报告（178AMA35-1700097）未注明是同条件养护试块还是原材送检；10.墙体传热系数检测报告（178AMA34-1700024）：（1）未下结论；（2）检测依据错误；（3）无试件构照图；墙体传热系数检测报告（178AMA34-1700017）：（1）检测依据错误；（2）检测结果偏小；（3）检测结论为“所检项目符合GB/T 23483-2009的技术要求”，但GB/T 23483-2009为检测方法标准，无技术要求；11.检测报告（178AEN06-1700007）未使用全区统一报告模版，未提供项目总层数无法确定抽样数量是否符合规范要求，使用的标准块规格为100mm×100mm，不符合规范要求，未注明饰面砖的类型；12.检测报告（178AEN07-1700072）无现场影像资料；13.检测报告（178AEN08-1700108）非悬挑板抽样数量不符合规范要求，梁的保护层允许偏差与规范不符，检测结果表格无偏差值，无现场影像资料；14.检测报告（178AEN12-1700018）未使用新版试验依据；15.检测报告（178AEN04-1700069）无现场影像资料，抽样数量不符合规范要求，检测报告（178AEN04-1700126）结论“混凝土强度标准值的代表值”描述错误，应为“推定值”，报告日期不合理：落款日期为2017年7月13日，钻取芯样日期为2017年7月16日，抗压试验日期为2017年7月28日。 |
| 2 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院德保检测站 | 1.混凝土抗压（MA08-1703535）无采集数据、曲线和龄期；2.砂浆配合比试验要求稠度与实际试验稠度不符，报告日期与28天龄期日期不符；3.普通砌块（MA20-1700150）养护龄期不足28天，试样尺寸未实测实量；4.混凝土配合比每盘材料用量无数据，28天已出结果，备注栏不应为临时报告；5.水泥报告（273EMA01-1700072）无采集曲线；6.砂浆配比抹灰与砌筑砂浆同用一本规范，28天已出结果，报告日期不足7天龄期日期，且备注栏不应为临时报告。 |
| 3 | 广西桂都建筑科技有限公司 | 1.水泥（HZ-YASN17086~87、SN2017-291）、砌块（HKQ2017-041~043）数据采集日期在报告日期之后；2.砂浆配合比（HZ-YASP17065、63、62）抹灰砂浆采用砌筑砂浆的标准，标准使用有误；3.混凝土配合比（HZ-YAHP17014）坍落度未按标准进行修约；4.混凝土抗压（HKY2017-13490\13486\13430\13385）、钢筋原材（GY2017-2228\2229\2218）采集时间与报告中的检测日期不一致；5.水泥（SN2017-260）3天抗折（10月2日）与3天抗压（10月8日）采集时间不是同一天，水泥（SN2017-228）无3天强度曲线；6.防水卷材（FJ2017-144）拉力值未按标准进行修约。 |

附件2

通报批评的检测机构名单（现场检查）

| 序号 | 检测机构 | 存在问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广西恒正建设工程质量检测有限公司 | 永恒财富广场二期C区11#楼1#点： 1.试验现场无持证检测人员在岗，现场未能提供检测方案和仪器设备检定证书等相关资料；2.基准梁安装不符合规范要求；3.位移传感器安装不符合规范要求；4.试坑旁有大量积水未采取排水措施。 |
| 2 | 广西华都建筑科技有限公司 | 南宁教育园区武鸣片区经十一路工程项目220-16#桩： 1.基准梁安装不符合规范要求；2.千斤顶校准所用压力计与现场使用的不相符；3.使用的压力传感器和位移传感器与提供的校准证书不一致；4.使用的承压板尺寸不符合要求；5.现场照片未按规定要求上传。 |
|  |  | 麒麟尊府（C地块）15#楼6#桩： 1.基准梁安装不符合规范要求；2.使用的压力传感器与提供的校准证书不一致；3.现场使用3台千斤顶，仅能提供2台千斤顶的校准证书，且千斤顶出力重心与配重重心不在同一竖直线上；4.千斤顶采用压力表检定，现场却与静载仪的压力传感器配套使用；5.次梁刚度不足。 |
| 3 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | 陆川县实验中学教学楼40#桩： 1.试验现场无持证检测人员在岗，现场未能提供检测方案和仪器设备检定证书等相关资料；2.基准梁安装不符合规范要求；3.桩头与位移传感器已泡水，未对试坑采取排水措施。 |
| 4 | 广西岩泰地基基础工程有限公司 | 保利领秀前城项目1#楼路西段市政道路工程210-13#、239-6#、246-4#桩： 1.试验现场仅一名持证检测人员在岗，未能提供仪器设备检定证书；2.210-13#桩基准梁安装不符合规范要求，239-6#桩基准梁和基准桩安装不符合规范要求，246-4#桩基准梁刚度不足；3.210-13#桩位移传感器安装不符合规范要求。 |
| 5 | 南宁天朗项目管理咨询有限公司 | 粤桂合作特别试验区江北片区贝朗斯医疗科技项目一期4#楼生产车间23#、83#桩： 1.试验现场无持证检测人员在岗；2.使用的千斤顶、压力传感器和位移传感器与提供的检定证书不一致； 3.位移传感器安装不符合规范要求；4.23#桩数据已采集到第十级，检测数据仍未上传至自治区信息平台；5.83#桩已完成检测，但检测数据只上传至第二级。 |

附件3

通报批评并责令整改的检测人员名单

| 序号 | 姓名 | 上岗证号 | 检测机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈广林 | 4506000091 | 广西恒正建设工程质量检测有限公司 |
| 2 | 陈逸宗 | 4506000134 |  |
| 3 | 吴志慧 | 4501002791 | 广西华都建筑科技有限公司 |
| 4 | 方文斌 | 4501001570 |  |
| 5 | 蒙焕君 | 4501002792 |  |
| 6 | 玉才机 | 4501001647 |  |
| 7 | 黄沃成 | 4501002819 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 |
| 8 | 江浩华 | 4501003331 |  |
| 9 | 雷自响 | 4509000115 | 广西岩泰地基基础工程有限公司 |
| 10 | 韦国祥 | 4501001454 |  |
| 11 | 韩德强 | 4501003513 | 南宁天朗项目管理咨询有限责任公司 |
| 12 | 廖海权 | 450100 2898 |  |