附件1

各方履职及工程质量安全检查情况

一、各地住房城乡建设主管部门、监督机构履职情况

（一）监督机构开展建筑用砂专项检查情况。受检地区均转发了文件，除崇左市江州区外，均开展了检查；其余大部分地区已转发文件，并已开展检查。

（二）贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于印发全区住宅工程质量满意度四年提升专项行动方案的通知》（桂建管〔2017〕12号）情况。除大新县外，其余受检的49个地区均确定了本地区2018年质量治理重点；据统计，受检地区共有1989个在建住宅工程项目，其中有1697个项目开展了质量治理活动，有1277个项目实施了样板引路制度；有36个地区能够严格按照《自治区住房城乡建设厅关于定期报送住宅工程监督台账的通知》（桂建管〔2017〕28号）于每季度结束后5个工作日内，向我厅上报住宅工程重点治理对象名单，其余大部分地区未按时报送住宅工程监督台账，台账报送制度执行情况不理想；2017年6月1日以来，受检地区共有1780个住宅工程项目竣工验收，其中有1335个项目已将逐套验收数据上传至广西住宅工程质量逐套验收信息管理系统；受检的50个地区中，有33个地区已将住宅工程室外设施、附属建筑纳入监管范围，并将工程质量纳入住房保障工作考核、约谈和问责范围；有40个地区开展了2017年住宅工程质量用户满意度调查，其中有29个地区对满意度调查结果进行了分析。

（三）贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于开展2018年上半年住宅工程质量常见问题集中整治活动的通知》（桂建质安监〔2018〕13号）情况。大新县、田林县向辖区内相关单位转发了治理文件，但未部署整治工作；其余地区向辖区内相关单位转发了治理文件，部署了整治工作，并形成了《住宅工程质量常见问题集中整治情况汇总表》等总结材料。

（四）贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑工程施工质量投诉处理规定（试行）的通知》（桂建发〔2017〕8号）情况。大新县、田阳县未按要求转发文件；来宾市、象州县、上林县、钦州港等4个地区转发了文件，但未开始执行；其余44个地区按要求转发了文件，并已贯彻执行；有35个地区已正常使用投诉APP，检查组对其余地区进行了APP使用指导；截至2018年8月24日，2018年以来受检地区共收到171起投诉，其中通过自治区住房城乡建设厅微信公众号投诉的有119起，有22起在投诉管理系统中处于“登记”状态，有97起处于“处理完成”状态；部分地区没有接到通过投诉微信公众号发起的投诉。

（五）广西建设工程质量安全监督信息管理系统使用情况。受检地区共已录入6972个工程的基本信息、1324个住宅工程的逐套验收数据，其中639个住宅工程的逐套验收数据已填写完整并经总监理工程师审查通过。

（六）广西建筑起重机械安全监督管理系统使用情况。受检地区共有3741个在建工程的起重机械信息已录入广西建筑起重机械安全监督管理系统；西林县未能全面落实广西建筑起重机械信息网上填报工作，辖区内部分工程的建筑起重机械信息未录入广西建筑起重机械安全监督管理系统。

（七）安全专项有关会议和文件通报贯彻落实情况。

⒈ 传达贯彻落实3月5日全区建筑市场监管工作会议、4月3日第二季度全区防范建筑施工安全生产事故电视电话会议精神情况。各参会人员已向本单位主要领导汇报了会议精神，并召开会议传达了自治区有关领导讲话精神。

⒉ 14个设区市均已转发并贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于做好春节后复工全国“两会”期间建筑施工安全生产工作的通知》（桂建管〔2018〕16号）、《自治区住房城乡建设厅关于切实做好2018年“壮族三月三”和“五一”节期间全区住房城乡建设系统安全生产工作的通知》（桂建管〔2018〕23号）、《自治区住房城乡建设厅关于做好汛期安全生产工作的紧急通知》（桂建管〔2018〕38号）等文件要求。在春节、壮族“三月三”“五一”、清明等主要节假日、“两会”期间以及汛期，各地均已对建筑施工安全生产工作出具体部署，开展了专项督查。

⒊ 14个设区市均已转发并贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于印发健全完善建筑施工安全生产“严管重罚 惩防并举”长效机制实施意见的通知》（桂建管〔2017〕15号）要求，开展了专项检查。

⒋ 14个设区市均已转发并贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于2017年全区建筑施工安全生产动态扣分情况的通报》（桂建管〔2018〕7号）、《自治区住房城乡建设厅关于2017年度全区建筑施工安全生产管理目标履职考核情况的通报》（桂建管〔2018〕5号）、《自治区住房城乡建设厅关于开展落实建筑企业安全生产主体责任专项检查暨2018年上半年全区建筑市场层级监督检查情况的通报》（桂建管〔2018〕35号）、《自治区住房城乡建设厅关于2018年上半年全区建筑市场层级监督检查重大危险源专项检查情况的通报》（桂建管〔2018〕36号）、《自治区住房城乡建设厅关于2018年上半年全区建筑市场层级监督检查违法违规典型案例的通报》（桂建管〔2018〕37号）等有关文件精神，且有具体部署措施。

（八）安全生产责任制落实情况。

⒈ 领导机构和安全生产责任制落实情况。14个设区市均成立了领导机构，明确了各成员的安全生产责任。

⒉ 签订建筑施工安全生产责任状情况。14个设区市均已签订安全生产责任状。

⒊ 安全生产工作例会制度落实情况。14个设区市均建立了例会制度，并按时召开例会。

（九）重点制度和工作部署落实情况

⒈ 14个设区市均已转发并贯彻落实《自治区住房城乡建设厅转发住房城乡建设部办公厅关于组织开展全国工程质量安全提升行动督查的通知》（桂建管〔2017〕36号），开展了专项检查工作。

⒉ 14个设区市均已转发并贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于开展2018年第一次全区建筑起重机械安全专项检查的通知》（桂建质〔2018〕11号），开展了相应检查。

⒊ 14个设区市均按照广西房屋建筑和市政基础设施工程安全生产动态扣分管理制度，对相关企业和个人实施了动态扣分。

⒋ 14个设区市均已转发并贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于印发2018年全区房建市政工程建筑施工安全专项整治工作实施方案的通知》（桂建管〔2018〕21号），制定了工作方案，部署开展了相关工作。

⒌ 14个设区市均已转发并贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于印发2018年全区房建市政工程建筑施工安全专项治理行动方案的通知》（桂建管〔2018〕29号），制定了工作方案，部署开展了相关工作。

⒍ 14个设区市均已转发并贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于学习和推广南宁市可视化技术交底经验的通知》（桂建管〔2014〕32号），已发放可视化技术交底材料。

⒎ 14个设区市均已转发并贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于做好广西建筑业从业人员实名制管理试点工作的通知》（桂建管〔2014〕36号），组织开展了建筑业从业人员实名制管理试点，制定了推广计划。

⒏ 14个设区市均已转发并贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于印发2018年全区集中开展落实建筑企业安全生产主体责任巡查专项行动工作方案的通知》（桂建管〔2018〕19号），制定了工作方案，部署开展了相关工作。

⒐ 受检的14个设区市均已制定并实施了2018年度安全生产监督巡查计划，且有巡查台账。

（十）安全生产月活动开展情况。14个设区市均已贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于印发2018年全区住房城乡建设系统“安全生产月”和“安全生产八桂行”活动方案的通知》（桂建管〔2018〕30号），制定活动方案并开展宣传活动，且成效明显。

（十一）安全生产标准化工作推进情况。大部分地区能够贯彻落实近五年全区建筑施工安全生产标准化现场观摩会精神，推进本地区安全生产标准化工作。14个设区市中，玉林、贺州、桂林3市2018年以来召开了本地区质量安全现场观摩会但尚未编制图集，其余11个设区市每年召开一次本地区质量安全现场观摩会并已编制图集。

（十二）重大危险源监管情况。

⒈ 贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于进一步加强建筑施工安全生产重大危险源管理的通知》（桂建管〔2014〕34号），深基坑、高大模板、临时活动板房等重大危险源监管情况。经核查，2018年以来，受检地区共有445个深基坑、251个高大模板、1599台施工电梯、27栋未达标临时活动板房；崇左市已转发文件，制定监管制度，但未提供开展专家论证和对重大危险源实施重点监管的相关资料；其余13个设区市已转发文件，制定监管制度，开展了专家论证工作，并对重大危险源实施重点监管。

⒉ 2017年以来开展的各类建筑施工安全生产监督执法检查情况。受检地区2017年以来共组织开展各类建筑施工安全生产监督执法检查14913次，共检查6143个工程，其中保障性安居工程400个，商品房工程1516个，公共建筑工程1103个，市政工程2882个，其他工程242个；共发出责令整改通知书5539份，停工整改通知书1271份，安全生产扣分通知书4156份；共实施行政处罚1338起，处罚款总额达2878.57万元。

（十三）投诉调查处理情况。受检地区2017年以来共接到群众投诉887起，其中涉及安全生产方面的投诉93起，文明施工方面的投诉124起。

（十四）建筑施工安全生产应急救援演练开展情况。14个设区市均已制定应急救援预案，且已开展演练。

（十五）县域工程安全生产工作指导情况。14个设区市均开展了层级监督检查。

二、建设单位履职存在的主要问题

建设单位未办理工程质量安全监督和施工许可手续提前开工的现象仍然存在。截至2018年9月10日，受检的98个在建工程中有4个工程仍未办理施工许可手续，占受检工程总数的4.1%；少数工程施工现场未能提供经审查合格的设计文件；桂林市万达文化旅游城和平项目N13地块1#-3#、17#、18#楼的施工单位变更后，建设单位（桂林万达城投资有限公司）未重新办理施工许可手续，施工单位（浙江恒宸建设集团有限公司）在未编制专项施工方案的情况下已开始施工，且项目管理人员存在隐瞒现场实际施工情况的行为。

三、施工、监理履职存在的主要问题

（一）企业履职情况。部分施工、监理企业未能执行《自治区住房城乡建设厅关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管〔2011〕8号）等规范性文件或相关管理文件要求，未按要求组织开展公司季检、分公司（区域公司）月检、项目周检，检查频率不足，检查内容不全，大部分企业和项目部缺少行为方面的检查内容；部分施工、监理单位和项目部检查情况记录与现场质量安全状况明显不符；外省企业不熟悉桂建管〔2011〕8号文件，不执行文件要求的现象尤为突出，如上海建工五建集团有限公司施工的象州县鼎丰城、湛江市第一建筑工程公司承建的贵港市港南区铜鼓湾温泉休闲旅游度假区A#温泉中心工程；少数工程的公司检查资料严重缺失，如广西德佳建筑工程有限公司承建的环江县城市综合体3#酒店工程和广西新鑫建设工程有限公司施工的钟山县公园世家（二期）10#、11#、12#、13#、15#、B栋工程；少数工程受检时无公司或项目部管理人员在场，但工地处于施工状态，如广西桂欧建筑工程有限公司施工的上思县民族中学教学综合楼工程。

（二）人员履职情况。部分工程项目管理人员职责不清，主要管理人员履职不到位；部分工程现场管理人员与报监登记人员或经公司审批的项目部组成人员不符，如广西华政建筑工程有限公司承建的博白县金龙湾小区三期13#、15#、17#、18#楼工程、福州亨源建设工程有限公司施工的钟山县金域蓝湾二期（3#、5#、6#楼及地下室）；个别工程周检资料和人员请假手续存在弄虚作假现象，如浙江欣捷建设有限公司承建的百色市鼎盛和泰养生文化园项目（康园LJ03-22-07地块），在项目经理请假期间，周检记录上仍有其签名，甚至有此次受检日期之后的项目部检查及整改记录；部分施工项目部主要管理人员未按要求参加监理人员组织的周例会；部分工程的施工、监理项目部主要管理人员不熟悉项目的基本情况，不能正确回答其岗位职责，不能发现现场存在的质量安全问题，且履职资料缺失，或履职资料与现场实际情况明显不符，或检查、验收记录有他人代签现象；部分工程的见证员、取样员不熟悉材料取样规则和试件制作方法，不具备履职能力。

四、信息管理情况

（一）广西建设工程质量安全监督信息管理系统使用情况。部分工程未填报进度信息、工序报验信息，或进度信息滞后，与实际情况不符；少数单位变更项目管理人员信息后，未在系统中更新人员信息；部分工程未在广西建设工程质量检测信息平台、广西建筑起重机械安全监督管理系统中与质安监系统进行对接操作，导致无法通过质安监系统查询检测信息和起重机械的安装、检测、使用登记信息。

（二）广西建筑起重机械安全监督管理系统使用情况。少数工程的起重机械设备、操作人员信息未在系统进行安装、检测和使用登记。

（三）诚信库使用情况。少数工程的项目管理人员信息未录入诚信库；少数项目管理人员岗位证书信息与实际从业单位不符。

五、农民工工资支付检查情况。

部分工程的建设单位未单独拨付劳务款项、未按规定缴纳农民工工资保证金；部分工程的施工单位用工合同不规范，存在未签订日期的现象；部分工程未建立欠薪突发事件应急处置预案；少数工程未安装劳务用工实名制通道。

具体情况详见农民工工资专项检查通报。

六、工程质量安全情况

（一）资料管理方面存在的主要问题。

⒈ 施工资料。少数工程不能提供钢筋、水泥等材料进场台账、合格证明、复验报告；少数工程已开始砌体砌筑施工，却无砂浆配合比试验报告；部分工程未在施工前制定检验批划分方案；部分工程的检验批验收资料未附原始记录；部分工程的施工方案中引用的标准为作废版本；少数工程的混凝土同条件养护试块留置方案未注明试块代表的具体构件；少数混凝土同条件养护试块抗压试验报告未注明试块代表的具体构件；少数工程混凝土有外观质量缺陷修补，但未制定修补方案，且未留存修补记录。

⒉ 监理资料。部分工程监理通知单记录的存在问题较少，与现场质量安全状况明显不符；部分工程监理方案编制依据的规范版本过期且无针对性；部分工程工地例会纪要反映应参会人员不全，开会频次不足，会议签到表有他人代签现象。

（二）试验和检测方面存在的主要问题。

⒈ 材料试验和计量下料情况。部分工程未按要求建立材料进场台账，材料进场验收和见证取样管理混乱；少数工程未及时取回原材料试验报告，检验批等验收缺乏必要的试验资料。少数工程现场搅拌混凝土、砂浆，未进行砂石含水量测定，未计算施工配合比，配合比牌信息不全，现场无原材料计量设备或计量设备无操作性。

⒉ 材料抽测情况。本次检查共抽测28组钢筋，其中27组合格、1组不合格；共抽查20组防水卷材，其中14组合格、6组不合格；共抽查5组铝合金门窗主型材壁厚，均符合设计要求。

⒊ 实体抽测情况。本次检查共抽检252个楼板构件的负弯矩钢筋混凝土保护层厚度，其中80个构件合格；用回弹法抽检181个梁、柱构件的混凝土实体强度，有152个构件合格，29个构件疑似强度偏低，其中18个构件经验证合格，上思县妇幼保健院公共卫生业务用房项目的第一层2个梁柱节点经验证混凝土强度不符合设计要求，9个构件尚未完成验证。

需验证混凝土实体强度的工程一览表详见附件8。

（三）实体质量方面存在的主要问题。

⒈ 地基与基础工程。少数工程已施工到上部主体，但未能提供地基承载力检测报告。少数工程的地基与基础验收记录参建各方签章不全。

⒉ 砌体工程。部分工程的拉结筋数量、间距及入墙长度不符合设计要求；少数工程构造柱处砌体马牙槎尺寸、位置不符合规范要求；少数工程砌体纵横墙交接处、转角处留槎形式不正确；少数工程砌体灰缝砂浆不饱满、水平灰缝不平直、外墙砌体有透光现象；部分工程门窗钢筋混凝土过梁搁置长度、高度不符合设计或规范要求；少数工程已完成多层砌体施工，但未能提供相关材料的进场复检报告，如泸州太昌建筑安装工程有限公司承建的田林县御景龙庭1#、1A#、2#、3#、10#及地下室工程；少数工程卫生间漏设混凝土翻边或翻边高度不足200mm。

⒊ 混凝土工程。少数工程混凝土结构存在开裂等较严重的外观质量缺陷；少数工程的施工缝留置随意，楼梯斜板施工缝留置截面形式不正确；少数工程楼梯间处剪力墙根部有明显吊脚、烂根现象；部分工程的混凝土同条件养护试块未按留置方案留置，或试块未放置在相应结构部位附近养护；个别工程大量混凝土试块未按要求进行养护或未及时送检，如浙江欣捷建设有限公司承建的百色市鼎盛和泰养生文化园项目，工地旁医务室前堆放有约180组未按要求进行养护或送检的混凝土试块；少数工程现场采用二维码唯一性标识的试块未及时录入见证取样信息。

⒋ 钢筋工程。少数工程未经设计同意，将楼梯斜板纵向钢筋在板内随意截断；部分工程楼梯斜板纵向钢筋端部锚固形式和锚固长度不符合设计要求；部分工程梁柱节点区域箍筋未按要求加密或箍筋与受力钢筋未绑扎牢固；部分工程构造柱上、下端预埋钢筋严重偏位；部分工程框架柱受力钢筋根部有明显偏位现象；部分工程板负筋、梁纵向受力钢筋伸入梁的锚固长度不符合设计要求；部分工程梁、柱箍筋弯钩平直段长度、弯折角度不符合规范要求；少数工程钢筋电渣压力焊同一连接区段内纵向钢筋接头面积百分率不符合规范要求。

（四）安全文明施工方面存在的主要问题。

⒈ 安全管理情况。部分工程安全管理人员责任心不强，岗位职责不清且专业知识缺乏；部分工程现场存在大量明显安全隐患，但项目管理人员未能发现并及时处置，或发现问题记录与现场状况不符；部分工程安全技术交底流于形式或交底人员不符合要求，存在交底资料签字不全或有他人代签现象；少数工程未制定超过一定规模的分部分项工程专项施工方案或未组织专家论证。

⒉ 文明施工情况。少数工程施工大门口无员工通道、门禁系统、冲洗设备和防尘措施，施工现场围档多处封闭不严密，如广西裕达工程有限公司承建的忻城县红渡教育园区项目；部分工程材料堆放杂乱、无材料标识牌，生活区与作业区相连；部分工程总平面布置图、重大危险源告知牌等图牌未根据项目建设进度及时更新；部分工程现场主要道路未平整、未硬化，有大量积水、泥泞等现象；部分工程施工现场未做到工完场清，楼面、外脚手架上残留有大量废弃材料；个别项目有在建筑物内住人现象，如广东电白建设集团有限公司承建的象州县花山小学工程（2#教学楼）项目。

⒊ 脚手架搭设情况。部分工程脚手架搭设情况与方案不符，架体基础未硬化，基础周边排水不畅；部分工程悬挑脚手架搭设高度大于20m且未组织专家论证，如中建四局第三建筑工程有限公司承建的玉林市恒大悦龙台工程；部分工程拉结点间距过大，且未按方案在首层设置拉结点，如南宁市同恩建筑安装工程有限责任公司承建的来宾市盛苑·新街一期、广西禾佳建设工程有限公司承建的忻城县西隆小区（熙龙湾）8#楼；部分项目存在利用外脚手架作为模板支撑架的现象，如青建国际集团有限公司承建的田东县碧江轩项目3#、4#楼及相应地下室工程，模板支架在飘窗位置多处存在外架作为支撑立杆的现象；较多工程外架距主体间距大于150mm且未采取有效的水平防护措施；少数工程外脚手架高出施工作业面高度不足，作业层脚手板未满铺，如浙江恒宸建设集团有限公司承建的桂林市万达文化旅游城和平项目N13地块1#-3#、17#、18#楼3期工程；部分工程采用悬挑外脚手架，型钢与主体间未封闭严密；少数工程悬挑钢梁钢丝绳设置不正确，使用花篮螺杆连接钢丝绳或用弯钩直接挂在锚固点，或两根钢丝绳拉结在同一锚环上，或拉结锚环采用螺纹钢；少数钢梁锚固在悬挑构件上，锚固点位置设置不正确。

⒋ 模板支撑施工情况。部分工程模板支撑施工情况与方案不符，现场使用承插式钢管支撑体系，而方案为扣件式钢管支撑体系；部分工程梁下未按方案设置独立支撑，立杆间距过大；部分工程剪刀撑设置不规范，扫地杆和封顶杆缺失或不连续；少数工程楼梯斜板支撑未垂直于水平面；少数工程模板支撑架与外脚手架拉结，或立杆违规支撑在悬挑构件端部；部分工程未实施两层支撑体系；贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司承建的河池市复退军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）工程，高大模板专项施工方案虽召开了专家论证会，但方案未按专家提出的意见进行修改，方案未进行二次审核审批，现场已组织施工。

⒌ 卸料平台搭设。部分工程卸料平台不按方案施工，作业平台与主体间通道不通畅、铺设不严密，防护栏杆防护不严或缺失；部分工字钢锚固方式、锚固长度及固定点间距不符合规范要求，钢丝绳卡环数量、压向、锚固点不符合规范要求；部分工程卸料平台无限载标识。

⒍ 临边、洞口防护。部分工程楼层和楼梯临边、预留洞口等处未及时做好安全防护或防护不稳固（有的利用扣件与墙面的摩擦力固定防护水平杆）、不严密；少数工程临边防护栏杆与外架拉结；部分工程电梯井防护门高度不足，且洞口内未采取有效的水平防护措施；部分临边、洞口等部位安全标志缺失或不足。

⒎ 施工用电方面。部分工程施工用电不满足TN-S系统要求，未实行三级配电二级保护；较多工程的电线和电缆未分色设置或分色不正确，如玉林市建筑安装工程公司承建的合山市光明幼儿园工程；部分开关箱一箱多闸多机或直接从分电箱取电使用；部分施工机械未采用保护接零；电缆线拖地或沿外架钢管敷设的现象较多；部分电箱无防雨措施；少数电箱采用木板作为电器安装板。

⒏ 施工机具方面。少数工程使用的锯木圆盘锯、搅拌机等设备传动部位无防护装置，无专用开关箱。

⒐ 消防安全方面。部分工程无消防检查记录、疏散指示牌及安全警示标志，未提供消防应急预案及演练资料；部分工程未设置消防水管或虽有消防水管但管径、数量不符合要求，消防水管安装与主体施工不同步；部分工程楼层安全消防灭火器配备不足；个别项目工人宿舍区活动板房材质不满足A级燃烧性能等级，如广西铭都建设集团有限公司承建的罗城凤凰寨龙翔苑（5#、8#、9#楼）工程和广西华政建筑工程有限公司承建的博白县金龙湾小区三期13#、15#、17#、18#楼工程。

七、起重设备管理

检查组共检查塔式起重机81台、施工升降机36台、物料提升机38台。其中，现场起重机械存在较多安全隐患的工程有44个；存在较多安全隐患的塔式起重机有28台；存在较多安全隐患的施工升降机有11台；存在较多安全隐患的物料提升机有18台。主要存在问题如下：

（一）部分工程未按照《广西壮族自治区建筑起重机械安全使用管理规定》（桂建质〔2015〕6号）要求对进场起重设备进行安装、拆卸、检测和使用管理，未将设备信息录入广西建筑起重机械安全监督管理系统，起重机械已安装完成投入使用但尚未取得第三方检测合格报告或未办理使用登记手续。

（二）建筑起重机械安装不规范，维护保养不认真，检查走过场，导致设备带病运行。

（三）部分操作人员岗位证书过期或涉嫌造假。

建筑起重机械的具体检查情况我厅另行发文通报。

八、重大危险源情况

本次检查的98个在建工程中，有81个存在深基坑、高大模板、起重设备以及临时活动板房等重大危险源共计150处。其中临时活动板房65处、人货两用施工电梯41处、超过一定规模的脚手架8处、高大模板17处、深基坑14处、其他重大危险源5处。因现场管理不到位或管理缺失，导致现场存在重大安全隐患的工程有29个；存在重大安全隐患的重大危险源有44处。

附件2

责令整改企业名单

| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 涉及项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海建工五建集团有限公司 | 施工单位 | 象州县鼎丰城项目 |
| 2 | 广西裕达工程有限公司 | 施工单位 | 忻城县红渡教育园区项目 |
| 3 | 广西禾佳建设工程有限公司 | 施工单位 | 忻城县西隆小区（熙龙湾）8#楼项目 |
| 4 | 广西三禾建筑工程有限公司 | 施工单位 | 合山市文华国际城3#楼项目 |
| 5 | 玉林市建筑安装工程公司 | 施工单位 | 合山市光明幼儿园工程 |
| 6 | 南宁市同恩建筑安装工程有限责任公司 | 施工单位 | 来宾市盛苑•新街一期工程1-7#楼及地下室 |
| 7 | 广西恒裕建设工程有限公司 | 施工单位 | 钦州港年产2.5万吨电池级氢氧化锂及10万吨锂电池回收循环利用项目（生产调度中心、员工食堂、倒班楼） |
| 8 | 广西宜桂建设工程有限公司 | 施工单位 | 钦州市康熙岭镇客运站、司乘人员用房 |
| 9 | 广西旭东建设工程有限公司 | 施工单位 | 钦州市钦南区久隆中学教学综合楼 |
| 10 | 广西桂欧建筑工程有限公司 | 施工单位 | 上思县民族中学教学综合楼 |
| 11 | 吴川市土木建筑工程公司 | 施工单位 | 防城港市湖南大厦自贸中心 |
| 12 | 广西桂乡建设集团有限责任公司 | 施工单位 | 防城港市港口区江滨小区二期（粤同·江滨雅轩二期） |
| 13 | 广西恒宁建筑有限公司 | 施工单位 | 大新县冠林大酒店·冠林佳园3#、4#、5#、6#及2期地下室 |
| 14 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 施工单位 | 河池市复退军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓） |
| 15 | 广西德佳建筑工程有限公司 | 施工单位 | 环江县城市综合体（3#酒店） |
| 16 | 广东中信建江集团有限公司 | 施工单位 | 宜州区豪门广场工程 |
| 17 | 泸州太昌建筑安装工程有限公司 | 施工单位 | 田林县御景龙庭1#、1A#、2#、3#、10#及地下室工程 |
|  |  |  | 梧州市藤县东盛金源城 |
| 18 | 广西诚鑫工程有限公司 | 施工单位 | 西林县荣华花园 |
| 19 | 祁阳县第三建筑工程公司 | 施工单位 | 恭城县粤华·世纪城二期7#、8#楼 |
| 20 | 恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司 | 施工单位 | 恭城县香格丽城（二期）6#楼 |
| 21 | 广西新鑫建设工程有限公司 | 施工单位 | 钟山县公园世家（二期）10#、11#、12#、13#、15#、B栋 |
| 22 | 福州亨源建设工程有限公司 | 施工单位 | 钟山县金域蓝湾二期（3#、5#、6#楼及地下室） |
| 23 | 湛江市第一建筑工程公司 | 施工单位 | 贵港市港南区铜鼓湾温泉休闲旅游度假区 |
| 24 | 广西华政建筑工程有限公司 | 施工单位 | 博白县金龙湾小区三期13#、15#、17#、18#楼工程 |
| 25 | 中建四局第三建筑工程有限公司 | 施工单位 | 玉林市恒大悦龙台工程 |
| 26 | 广州市城市建设工程监理公司 | 监理单位 | 忻城县红渡教育园区项目 |
| 27 | 广西南宁宏翔工程建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 钦州港年产2.5万吨电池级氢氧化锂及10万吨锂电池回收循环利用项目（生产调度中心、员工食堂、倒班楼） |
| 28 | 南宁市建晖监理有限责任公司 | 监理单位 | 上思县妇幼保健院公共卫生业务用房 |
| 29 | 广西桂标项目管理有限公司 | 监理单位 | 钦州市钦南区久隆中学教学综合楼 |
| 30 | 广西力元建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 防城港市湖南大厦自贸中心 |

附件3

通报批评企业名单

| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 涉及项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东电白建设集团有限公司 | 施工单位 | 象州县花山小学工程（2#教学楼） |
| 2 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 施工单位 | 融水县碧桂园29#楼 |
| 3 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 施工单位 | 来宾市创业金融服务中心项目1#住宅楼 |
| 4 | 广西瑄城建设工程有限公司 | 施工单位 | 北海市东盟花园一期（2、3、4#商住楼） |
| 5 | 广西城建建设集团有限公司 | 施工单位 | 合浦县业和丰门盛世二期(4#、8#、9#)楼 |
| 6 | 广西地矿建设集团有限公司 | 施工单位 | 钦州市新建七里香溪30#商业楼和31#住宅楼及沿街商铺工程 |
| 7 | 东莞市建安集团有限公司 | 施工单位 | 钦州市光大·天骄御景3#楼 |
| 8 | 广西飞越水电建筑工程有限公司 | 施工单位 | 上思县妇幼保健院公共卫生业务用房项目 |
| 9 | 广西鑫豪建筑工程有限公司 | 施工单位 | 防城港市高铁3号二期4号楼 |
| 10 | 重庆市巴南建设（集团）有限公司 | 施工单位 | 崇左市碧桂园二期120#、121#、122#、123#楼 |
| 11 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 施工单位 | 崇左市江州区经济产业园标准厂房集中B区工程 |
| 12 | 广西裕华建设集团有限公司 | 施工单位 | 崇左市江州区兴和家园安置性综合体项目 |
| 13 | 广西昌海建筑有限公司 | 施工单位 | 上林县永安·丽水新都6#楼（二期） |
| 14 | 广西环城建设集团有限公司 | 施工单位 | 上林县元泰中央城 |
| 15 | 广西宏冠建筑工程有限公司 | 施工单位 | 南宁市高新区皂角村三产综合楼 |
| 16 | 重庆华硕建设有限公司 | 施工单位 | 南宁市高新区澜月府房地产项目一期一标段 |
| 17 | 广西大昌建设有限公司 | 施工单位 | 南宁市兴宁区公益项目综合楼 |
| 18 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 施工单位 | 南宁市大唐印象（1、2、7~9号楼及其地下室、幼儿园） |
| 19 | 广西铭都建设集团有限公司 | 施工单位 | 罗城县凤凰寨龙翔苑（5#、8#、9#楼） |
| 20 | 青建国际集团有限公司 | 施工单位 | 田东县碧江轩项目3#、4#楼及相应地下室工程 |
| 21 | 田阳县房屋建筑公司 | 施工单位 | 田阳县百盛·城市中心广场（A地块）2#、5#楼 |
| 22 | 广西海外建设集团有限公司 | 施工单位 | 田阳县东方明珠二期4#、5#楼及地下室 |
| 23 | 广西地大建设工程有限公司 | 施工单位 | 西林县八达镇棚户区改造工程火亮山棚户区改造项目 |
| 24 | 浙江欣捷建设有限公司 | 施工单位 | 百色市鼎盛和泰养生文化园项目（康园LJ03-22-07地块） |
| 25 | 广西华东建设集团有限公司 | 施工单位 | 百色市泰和家园项目 |
| 26 | 广西城宇建设有限责任公司 | 施工单位 | 河池市卫生学校职工二期危房改造楼工程 |
| 27 | 兴华建工集团股份有限公司 | 施工单位 | 环江县荣和嘉园工程 |
| 28 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 施工单位 | 灵川县碧桂园1#、2#、3#、5#、7#、10#楼 |
| 29 | 广东建粤工程有限公司 | 施工单位 | 富川县桂北商贸中心项目—6#楼及酒店（含连廊） |
| 30 | 广西兴佳建设工程有限公司 | 施工单位 | 富川县东辉国际 |
| 31 | 湖北昌泰建设工程有限公司 | 施工单位 | 桂平市香江一号工程 |
| 32 | 国基建设集团有限公司 | 施工单位 | 梧州市藤县妇幼保健院公共卫生业务综合楼工程 |
| 33 | 天津四建集团有限公司 | 施工单位 | 梧州市碧桂园西江府工程 |
| 34 | 广西容县教育建筑工程有限公司 | 施工单位 | 容县江山峰境工程 |
| 35 | 玉林市水利电力建筑工程处和玉林市交旅建设工程有限公司联合体 | 施工单位 | 容县吉营首府二期工程项目施工II标 |
| 36 | 广西广安工程监理有限公司 | 监理单位 | 柳城县桂泰商业广场A地块房地产开发项目（二期）9#、12#商住楼 |
|  |  |  | 大新县冠林大酒店.冠林佳园3#、4#、5#、6#及2期地下室 |
| 37 | 广东国晟建设监理有限公司 | 监理单位 | 融水县碧桂园29#楼 |
| 38 | 柳州大地工程监理有限责任公司 | 监理单位 | 象州县鼎丰城项目 |
| 39 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 监理单位 | 象州县花山小学工程（2#教学楼） |
|  |  |  | 富川县桂北商贸中心项目—6#楼及酒（含连廊） |
|  |  |  | 博白县金龙湾小区三期13#、15#、17#、18#楼工程 |
| 40 | 广西宏基工程监理有限公司 | 监理单位 | 忻城县西隆小区（熙龙湾）8#楼 |
| 41 | 广西天柱建设管理有限公司 | 监理单位 | 合山市光明幼儿园工程 |
|  |  |  | 北海市东盟花园一期（2、3、4#商住楼） |
|  |  |  | 罗城县凤凰寨龙翔苑（5#、8#、9#楼） |
| 42 | 广西恒基建设工程咨询有限公司 | 监理单位 | 来宾市盛苑·新街一期工程1-7#楼及地下室 |
| 43 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 监理单位 | 来宾市创业金融服务中心项目1#住宅楼 |
|  |  |  | 钦州市光大·天骄御景3#楼 |
| 44 | 广西联睿建设工程项目管理有限公司 | 监理单位 | 合山市文华国际城3#楼 |
| 45 | 达华工程管理（集团）有限公司 | 监理单位 | 北海市南珠一号（1～3#商住楼） |
| 46 | 广西万安工程咨询有限公司 | 监理单位 | 合浦县业和丰门盛世二期(4#、8#、9#)楼 |
| 47 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 监理单位 | 钦州市新建七里香溪30#商业楼和31#住宅楼及沿街商铺工程 |
| 48 | 广西建通工程监理有限责任公司 | 监理单位 | 钦州港区巨龙如意城Ⅰ标段（1#楼） |
| 49 | 广西元禾工程咨询有限公司 | 监理单位 | 上思县民族中学教学综合楼 |
| 50 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 监理单位 | 防城港市港口区晨华·怡馨家园 |
| 51 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 监理单位 | 防城港市高铁3号二期4号楼 |
|  |  |  | 防城港市港口区江滨小区二期（粤同•江滨雅轩二期） |
|  |  |  | 上林县永安·丽水新都6#楼（二期） |
|  |  |  | 南宁市大唐印象（1、2、7~9号楼及其地下室、幼儿园） |
| 52 | 南宁市鸣发工程建设咨询有限责任公司 | 监理单位 | 崇左市江州区经济产业园标准厂房集中B区工程 |
|  |  |  | 南宁市高新区皂角村三产综合楼 |
| 53 | 广西远丰工程项目管理咨询有限公司 | 监理单位 | 崇左市碧桂园二期120#、121#、122#、123#楼 |
| 54 | 广西正峰工程项目管理咨询有限公司 | 监理单位 | 崇左市江州区兴和家园安置性综合体项目 |
|  |  |  | 钟山县金域蓝湾二期（3#、5#、6#楼及地下室） |
| 55 | 广西南宁建科工程监理有限责任公司 | 监理单位 | 上林县元泰中央城 |
|  |  |  | 桂平市香江一号工程 |
| 56 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 监理单位 | 南宁市高新区澜月府房地产项目一期一标段 |
| 57 | 广西桂联建设监理有限公司 | 监理单位 | 南宁市兴宁区公益项目综合楼 |
| 58 | 广西冠雅工程管理有限公司 | 监理单位 | 田东县碧江轩项目3#、4#楼及相应地下室工程 |
|  |  |  | 容县江山峰境工程 |
| 59 | 广西隆泰工程咨询有限公司 | 监理单位 | 田阳县百盛·城市中心广场（A地块）2#、5#楼 |
| 60 | 广西刚正建筑工程监理有限公司 | 监理单位 | 宜州区豪门广场工程 |
| 61 | 广西大通建设监理咨询管理有限公司 | 监理单位 | 田阳县东方明珠二期4#、5#楼 |
| 62 | 广西梧州市嘉图建设咨询管理有限公司 | 监理单位 | 富川县东辉国际 |
| 63 | 山西省建设监理有限公司 | 监理单位 | 灵川县碧桂园1#、2#、3#、5#、7#、10#楼 |
| 64 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 钟山县公园世家（二期）10#、11#、12#、13#、15#、B栋 |
|  |  |  | 贵港市港南区铜鼓湾温泉休闲旅游度假区 |
| 65 | 广西新宇建设项目管理有限公司 | 监理单位 | 恭城县香格丽城（二期）6#楼 |
|  |  |  | 恭城县粤华·世纪城二期7#、8#楼 |
| 66 | 广西共创建设项目管理有限责任公司 | 监理单位 | 贵港市港南区嘉龙海杰电子科技园一期新建工程 |
| 67 | 南宁鑫之诺建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 梧州市藤县妇幼保健院公共卫生业务综合楼工程 |
| 68 | 广西梧州天威建设工程监理有限公司 | 监理单位 | 梧州市碧桂园西江府工程 |
| 69 | 广西城建咨询有限公司 | 监理单位 | 容县吉营首府二期工程项目施工II标 |
| 70 | 广西至佳建设咨询有限公司 | 监理单位 | 玉林市恒大悦龙台工程 |

附件4

不到位履职或履职不到位的项目管理人员名单

| 序号 | 工程名称 | 施工单位名称 | 项目经理 及证号 | 施工员 | 质量员 | 专职安全员 及证号 | 取样员 | 监理单位名称 | 总监理工程师及证号 | 见证员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 象州县鼎丰城项目 | 上海建工五建集团有限公司 | 王娟 泸131151502878 | 朱盼盼 34161012200285 袁忠文 34161011802553 | 刘伟 3416106220051 | 刘烨 沪建安C(2016)0074944 |  | 柳州大地工程监理有限责任公司 | 黎荣欢 45004771 |  |
| 2 | 来宾市盛苑·新街一期工程1-7#楼及地下室 | 南宁市同恩建筑安装工程有限责任公司 | 肖月琴 桂245131438799 |  | 周智芳 01021001633 廖思慧 01031008435 | 蓝庆锋 桂建安C(2004)0000263 陆冬清 桂建安C(2014)0013441 |  | 广西恒基建设工程咨询有限公司 | 刘继昭 00461236 |  |
| 3 | 忻城县西隆小区（熙龙湾）8#楼 | 广西禾佳建设工程有限公司 | 黎丹 桂245141548642 | 覃子俭 010117449 | 卢莉 0102105941 | 赵军 桂建安C(2016)0011060 王运群 桂建安C(2014)0011949 |  | 广西宏基工程监理有限公司 |  | 唐弟云 JZQY4501001026 |
| 4 | 合山市文华国际城3#楼 | 广西三禾建筑工程有限公司 | 曾华 桂245111329020 | 李民杉 0101126270 | 石友荣 09021000036 | 黄龙妹 桂建安C(2016)0015488 | 凌忠怀 JZQY4513000472 | 广西联睿建设工程项目管理有限公司 | 石和辉 桂451200628 |  |
| 5 | 合山市光明幼儿园工程 | 玉林市建筑安装工程公司 | 石伟权 桂245060802496 |  | 陈科任 07011000410 | 张文新 桂建安C（2006）0000947 | 李秋 JZQY450901484 | 广西天柱建设管理有限公司 | 庞少龙 45004291 |  |
| 6 | 钦州港年产2.5万吨电池级氢氧化锂及10万吨锂电池回收循环利用项目（生产调度中心、员工食堂、倒班楼） | 广西恒裕建设工程有限公司 | 唐荣久 桂245060804310 | 吴光耀 08011000125 | 周玉婷 08031000590 | 万红辛 桂建安C（2016）0008444 | 罗叶升 JZQY4507001750 | 广西南宁宏翔工程建设监理有限责任公司 | 汤于托 45003266 | 杨勇 JZQY4501000358 |
| 7 | 钦州市康熙岭镇客运站、司乘人员用房 | 广西宜桂建设工程有限公司 | 覃建义 桂245141547628 | 陈国雄 01011002201 | 宁锋 0102105332 | 黄宁 桂建安C(2016)0010451 | 苏彬 JZQY4507000725 |  |  |  |
| 8 | 钦州市钦南区久隆中学教学综合楼 | 广西旭东建设工程有限公司 | 苏伦兴 桂245141651864 | 苏钧华 08011000005 | 李厚成 08021000051 | 吴贤臣 桂建安C(2014)0012802 | 郭轮益 JZQY4507000070 | 广西桂标项目管理有限公司 | 严智 桂450100260 | 李正雲JZQY4507000223 |
| 9 | 上思县民族中学教学综合楼 | 广西桂欧建筑工程有限公司 | 刘欢 桂245141546953 | 廖显瑞 01014000226 | 林玉婷 0102104679 | 温昕莹 桂建安C(2014)0010188 | 李超 JZQY4512000589 |  |  |  |
| 10 | 防城港市湖南大厦自贸中心 | 吴川市土木建筑工程公司 | 孙康华 粤244101128380 | 黎周程 44161010013932 李捷 0928A0077 | 李华胜 44161060006372 | 陈翠华 粤建安C(2004)0006184 曾丹妮 粤建安C(2010)0005580 | 赵文耀 1501D2513 | 广西力元建设监理有限责任公司 | 黄勇宪 45002093 | 符雄JZQY4501009190 |
| 11 | 防城港市港口区江滨小区二期（粤同•江滨雅轩二期） | 广西桂乡建设集团有限责任公司 | 宋志霖 桂245141440508 | 顾文 0103106035 韦才能 01011015650 | 伍运成 0103016034 | 黄宇立 桂建安C(2014)0000581 |  |  |  |  |
| 12 | 大新县冠林大酒店.冠林佳园3#、4#、5#、6#及2期地下室 | 广西恒宁建筑有限公司 | 黄湘淑 桂245141441328 | 黄琛 0101102209 | 潘骏 01021002640 | 谭龙豹 桂建安C（2015）000135 梁建祥 桂建安C(2011)0001452 杨榜康 桂建安C(2015)0001136 | 张金 JZQY4501016346 |  |  |  |
| 13 | 河池市复退军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓） | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 刘峥 贵152131302028 |  | 王佳佳 黔建质01-9541 | 向祥成 黔建安C（2014）0017139 李 斌 黔建安C（2008）0002854 张之进 黔建安C（2011）0010335 |  |  |  |  |
| 14 | 环江县城市综合体（3#酒店） | 广西德佳建筑工程有限公司 | 韦启立 桂245141547358 |  | 黄鸿麟 13021000121 | 刘德志 桂建安C（2014）0018879 林 泉 桂建安C（2016）0015422 | 韦春桂 JZQY4512000004 |  |  |  |
| 15 | 宜州区豪门广场工程 | 广东中信建江集团有限公司 | 黄韬 粤144060700715 |  | 李伍仔 1029B0495 | 杨其荣 粤建安C（2010）0001585 蔡永杰 粤建安C（2016）0010280 林振雄 粤建安C（2006）0009746 | 林泽斌 2013080436 |  |  |  |
| 16 | 田林县御景龙庭1#、1A#、2#、3#、10#及地下室工程 | 泸州太昌建筑安装工程有限公司 | 张睿 川151111312454 |  | 梁国平 51151060500508 | 伍彩珠 川建安C（2015）0501006 李晓芳 川建安C（2014）0500449 贾福蓉 川建安C（2014）0500935 |  |  |  |  |
| 17 | 西林县荣华花园 | 广西诚鑫工程有限公司 | 凌敏 桂245151655502 |  | 曾雯雯 14041000013 | 伍 华 桂建安C（2004）0000633 苏雪花 桂建安C（2015）0009834 | 张世源 JZQY4510000242 |  |  |  |
| 18 | 恭城县粤华•世纪城二期7#、8#楼 | 祁阳县第三建筑工程公司 | 唐德胜 湘243131429945 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 恭城县香格丽城（二期）6#楼 | 恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司 | 覃艳 桂245101118118 | 刘凌风 0301100353 |  | 李小高 桂建安C(2016)0007717 |  |  |  |  |
| 20 | 钟山县公园世家（二期）10#、11#、12#、13#、15#、B栋 | 广西新鑫建设工程有限公司 | 李丹丹 桂245111118908 | 唐辉禹 11011000021 | 邱燕 1102100126 黄巧春 11021000083 | 周雪兰 桂建安C(2016)0015386 |  |  |  |  |
| 21 | 钟山县金域蓝湾二期（3#、5#、6#楼及地下室） | 福州亨源建设工程有限公司 | 杜世乐 闽135121206927 | 陈厚栋 35151010002077 | 林锋华 AA804891 | 吴自光 闽建安C（2018）9002164 |  |  |  |  |
| 22 | 贵港市港南区铜鼓湾温泉休闲旅游度假区 | 湛江市第一建筑工程公司 | 梁忠 粤244070803644 | 何小柳 44161010013753 | 陈洁 44161060006261 | 林富荣 粤建安C（2010）0009301 许成朋 粤建安C（2004） 0012455 | 甘华东 |  |  |  |
| 23 | 梧州市藤县东盛金源城 | 泸州太昌建筑安装工程有限公司 | 李陶 川151171728329 | 黄健 51151010502259 张华洋 51171010500382 陈浩麟 51151010501462 | 张义 51161060500165 | 邱华兵 川建安C（2014）0500075 张懿 川建安C（2014）0500073 陈润英 川建安C（2013）0500731 | 马连芳 JZQY450009181 |  |  |  |
| 24 | 博白县金龙湾小区三期13#、15#、17#、18#楼工程 | 广西华政建筑工程有限公司 | 李谋鹏 桂145161607345 | 李世焕 08011000515 | 翟才利 0802100188 | 秦结钦 桂建安C（2014）0016951 秦世贤 桂建安C（2015）0007884 梁慧 桂建安C（2014）0004056 | 秦有旺 JZQY4507000431 |  |  |  |
| 25 | 玉林市恒大悦龙台工程 | 中建四局第三建筑工程有限公司 | 肖敏 渝150111206586 | 陈龙 A1642260 张长安 A1740471 柳进先 A1540492 | 冉松 C1542235 | 武文章 黔建安C(2018)0002978【02】 何旭军 黔建安C(2018)0002963【02】 陈欣 黔建安C(2018)0002968【02】 | 覃昊菲 JZQY4502004573 |  |  |  |

附件5

列入专项检查的工程名单

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 象州县鼎丰城项目 | 广西象州鼎丰城投资有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 柳州大地工程监理有限责任公司 |
| 2 | 忻城县西隆小区（熙龙湾）8#楼 | 来宾市磊鑫房地产开发有限责任公司 | 广西禾佳建设工程有限公司 | 广西宏基工程监理有限公司 |
| 3 | 合山市光明幼儿园工程 | 合山市教育和科技局 | 玉林市建筑安装工程公司 | 广西天柱建设管理有限公司 |
| 4 | 上思县民族中学教学综合楼 | 上思县教育局 | 广西桂欧建筑工程有限公司 | 广西元禾工程咨询有限公司 |
| 5 | 防城港市湖南大厦自贸中心 | 广西防城港市富城房地产开发有限公司 | 吴川市土木建筑工程公司 | 广西力元建设监理有限责任公司 |
| 6 | 钦州市钦南区久隆中学教学综合楼 | 钦州市钦南区久隆中学 | 广西旭东建设工程有限公司 | 广西桂标项目管理有限公司 |
| 7 | 大新县冠林大酒店.冠林佳园3#、4#、5#、6#及2期地下室 | 广西冠林房地产开发有限公司 | 广西恒宁建筑有限公司 | 广西广安工程监理有限公司 |
| 8 | 河池市复退军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓） | 河池市复退军人医院 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 柳州市天元工程监理有限公司 |
| 9 | 环江县城市综合体（3#酒店） | 广西向东旅游文化投资有限公司 | 广西德佳建筑工程有限公司 | 广西方正工程咨询管理有限公司 |
| 10 | 宜州区豪门广场工程 | 广西高佬房地产开发有限公司 | 广东中信建江集团有限公司 | 广西刚正建筑工程监理有限公司 |
| 11 | 田林县御景龙庭1#、1A#、2#、3#、10#及地下室工程 | 广西泽良房地产开发有限公司田林分公司 | 泸州太昌建筑安装工程有限公司 | 广西建荣工程项目管理有限公司 |
| 12 | 西林县荣华花园 | 广西西林浩洋房地产开发有限公司 | 广西诚鑫工程有限公司 | 广西建业中天工程咨询有限公司 |
| 13 | 田阳县水岸阳光项目 | 广西信盈房地产开发有限公司 | 广西威龙建筑工程有限公司 | 广西方宙工程咨询有限公司 |
| 14 | 桂林市万达文化旅游城和平项目N13地块1#~3#、17#、18#楼 | 桂林万达城投资有限公司 | 浙江恒宸建设集团有限公司 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 |
| 15 | 恭城县粤华·世纪城二期7#、8#楼 | 恭城合力房地产开发有限公司 | 祁阳县第三建筑工程公司 | 广西新宇建设项目管理有限公司 |
| 16 | 恭城县香格丽城（二期）6#楼 | 桂林恭城新万达房地产开发有限责任公司 | 恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司 | 广西新宇建设项目管理有限公司 |
| 17 | 钟山县公园世家（二期）10#、11#、12#、13#、15#、B栋 | 钟山县新伟置业有限公司 | 广西新鑫建设工程有限公司 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 |
| 18 | 钟山县金域蓝湾二期（3#、5#、6#楼及地下室） | 广西钟山金域投资有限公司 | 福州亨源建设工程有限公司 | 广西正峰工程项目管理咨询有限公司 |
| 19 | 贵港市港南区铜鼓湾温泉休闲旅游度假区 | 广西贵港市铜鼓湾温泉旅游发展有限公司 | 湛江市第一建筑工程公司 | 广西共创建设项目管理有限责任公司 |
| 20 | 梧州市藤县东盛金源城 | 广西藤县威林房地产开发有限公司 | 泸州太昌建筑安装工程有限公司 | 广西恒大项目管理有限公司 |
| 21 | 博白县金龙湾小区三期13#、15#、17#、18#楼工程 | 广西龙宇房地产开发有限公司 | 广西华政建筑工程有限公司 | 广西新厦工程咨询有限公司 |
| 22 | 玉林市恒大悦龙台工程 | 玉林市新湖投资开发有限公司 | 中建四局第三建筑工程有限公司 | 广西至佳建设咨询有限公司 |

附件6

挂牌督办的工程名单

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 忻城县红渡教育园区项目 | 忻城县教育局 |
| 2 | 崇左市江州区经济产业园标准厂房集中B区工程 | 崇左市兴合投资开发有限责任公司 |
| 3 | 崇左市江州区兴和家园安置性综合体项目 | 广西崇左益嘉禾房地产开发有限公司 |
| 4 | 桂林市万达文化旅游城和平项目N13地块1#-3#、17#、18#楼 | 桂林万达城投资有限公司 |

附件7

实施检查照片网上曝光的典型工程名单

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融水县碧桂园29#楼 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 广东国晟建设监理有限公司 |
| 2 | 象州县花山小学工程（2#教学楼） | 广东电白建设集团有限公司 | 广西新夏工程咨询有限公司 |
| 3 | 上思县民族中学教学综合楼 | 广西桂欧建筑工程有限公司 | 广西元禾工程咨询有限公司 |
| 4 | 防城港市湖南大厦自贸中心 | 吴川市土木建筑工程公司 | 广西力元建设监理有限责任公司 |
| 5 | 大新县冠林大酒店.冠林佳园3#、4#、5#、6#及2期地下室 | 广西恒宁建筑有限公司 | 广西广安工程监理有限公司 |
| 6 | 崇左市江州区兴和家园安置性综合体项目 | 广西裕华建设集团有限公司 | 广西正峰工程项目咨询有限公司 |
| 7 | 河池市宜州区豪门广场工程 | 广东中信建江集团有限公司 | 广西刚正建筑工程监理有限公司 |
| 8 | 西林县荣华花园 | 广西诚鑫工程有限公司 | 广西建业中天工程咨询有限公司 |
| 9 | 恭城县粤华·世纪城二期7#、8#楼 | 祁阳县第三建筑工程公司 | 广西新宇建设项目管理有限公司 |
| 10 | 钟山县公园世家（二期）10#、11#、12#、13#、15#、B栋 | 广西新鑫建设工程有限公司 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 |
| 11 | 博白县金龙湾小区三期13#、15#、17#、18#楼工程 | 广西华政建筑工程有限公司 | 广西新厦工程咨询有限公司 |
| 12 | 玉林市恒大悦龙台工程 | 中建四局第三建筑工程有限公司 | 广西至佳建设咨询有限公司 |
| 13 | 贵港市港南区铜鼓湾温泉休闲旅游度假区A区温泉中心工程 | 湛江市第一建筑工程公司 | 广西共创建设项目管理有限责任公司 |

附件8

需验证混凝土实体强度的工程名单

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 需验证项目 | 是否验证 完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 来宾市盛苑·新街一期工程1-7#楼及地下室项目 | 南宁市同恩建筑安装工程有限责任公司 | 三个构件混凝土强度 | 否 |
| 2 | 上思县民族中学教学综合楼 | 广西桂欧建筑工程有限公司 | 一层两个梁柱节点构件混凝土强度 | 否 |
| 3 | 防城港市港口区江滨小区二期（粤同•江滨雅轩二期） | 广西桂乡建设集团有限责任公司 | 11#楼三层三个梁柱节点构件混凝土强度 | 否 |
| 4 | 河池市宜州区豪门广场 | 广东中信建江集团有限公司 | 2#楼2-P×2-27轴四层柱与五层梁交节点混凝土强度 | 否 |

抄送：广西建设工程质量安全监督总站。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅办公室      2018年10月8日印发